济南鲁新新型建材股份有限公司非招标询价函

一、非招标采购名称：超细粉储料仓设施

二、使用地点：济南鲁新

三、非招标采购内容及规格及技术要求：

投标人具备国家要求的设备装配、安装、维修资质。钢结构设施的制作、安装资质。

1、类型：固定式储料仓、气体输送、脉冲除尘、螺旋机输送装罐车粉料设备。

2、储料仓：3m*4m*8m料仓1座。

3、输送：长度30米输送至储料仓。

4、出料：长度70米输送至薄喷料产线螺旋机，闸阀控制开关。

5、除尘：离心风机式脉冲除尘箱1部（含除尘料斗）。

6、附件：集成电控箱设施。

7、备注：定作方自行配置外部电缆、基坑、驻车平台等设备外设和基础。

8、物料：定作方物料干燥无板结、自然堆积状态的矿粉。

承揽方设备满足定作方各项技术要求保障设备生产运行要求。

- 技术要求咨询电话及联系人：

联系人：徐先生     电话： 15318833165

- 报价及结算：（单位：元）

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储料仓 | 3m*4m*8m | 1 | 座 |  |  | 储料仓用料总重约：17t |
| 2 | 螺旋输送机 | GL325*5.3米 | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 螺旋输送机 | GL325*9米 | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 刀闸阀 | DN300 | 5 | 件 |  |  |  |
| 3 | 除尘器 | DMC-180 | 1 | 套 |  |  | 料仓除尘系统 除尘器：材质碳钢 壳体3m花板4mm 布袋:Φ130*2米涤纶覆膜 骨架：Φ120*1.95米碳钢喷塑+文氏管 脉冲阀:1寸直角 风机:4-72-5A-15KW 电控:控制仪18阀15KW |
|  | 风机 | 4-72 NO5A 2900r/min-11054m3/h -2962KPa | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 罗茨风机 | SSR-100 | 2 | 套 |  |  |  |
| 6 | 料位计 |  | 1 | 件 |  |  |  |
| 7 | 控制柜 |  | 1 | 件 |  |  |  |
| 8 | 闸板阀 | 300*300 | 2 | 件 |  |  |  |
| 9 | 压力输送管 | 325*8 /133*8 | 82 | 米 |  |  | 包工包料，现场制作 |
| 10 | 设备安装 | 放料检修平台等 |  |  |  |  | 包含;弯头、支架（螺旋支架及吸尘罩）等包工包料，现场制作 |
| 报价合计： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货期：合同签订后20天内。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式：货到验收合格，安装完毕开具发票后付款。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司名称：（此处盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：报价方负责设备、设施安装和调试，上门技术指导。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 资格要求：

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、未被列入“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“企业经营异常名录”、“重大税收违法案件当事人名单”。

3、报价人为中国境内依法登记注册的独立法人。具有独立承担民事责任的能力，具备销售、生产、经营或维修相关产品的能力。

4、报价人具有履行合同必需的设备、专业技术、资质安装能力及相应质量管理认证。

5、如有单位资料造假，一经发现，永久取消投标资格。

- 七、采购方式：

询价方式，资格后审方，线上报名。

报价时需同时提交以下资料：

1、法定代表人授权书、营业执照副本，企业简介、业绩证明上述材料复印件应加盖单位公章。

2、报价单密封盖章，邮寄或送至济南鲁新新型建材股份有限公司,黄东旭收， 电话： 15853128161

（邮件封面注明采购名称：超细粉储料仓设施）

八、评议：

1、评议时间：另行通知。

2、评议地点：济南鲁新新型建材股份有限公司办公楼二楼会议室。

九、其他：

报名及投标人员在济南鲁新新型建材股份有限公司的一切活动必须遵守济南鲁新新型建材股份有限公司的安全规定。现场技术交底及现场装运必须遵守现场安全管理规定，服从现场指挥。

济南鲁新新型建材股份有限公司

2023年3月3日