济钢空天信息产业园一期

绿电低碳项目

竞争性谈判文件

（项目编号：SXCF20250701）

济钢四新产业发展(山东)有限公司

日期: 2025年7月

第一部分  竞争性谈判邀请书

一、项目名称：济钢空天信息产业园一期绿电低碳项目

二、项目内容:

1.招标方（甲方）在项目合作期内将济钢空天信息产业园区一期10栋建筑物屋顶和部分地面停车场使用权供项目使用，可利用面积约为12000平方米，中标方（乙方）建设分布式光伏、储能、配套设施并提供运维服务，并且保证甲方以项目合作价格优先使用本项目所生产的电力，以降低甲方能耗指标。项目包含分布式光伏备案容量不小于500kW，建设方案集环保发电与优美现代化为一体;分布式储能储电量不小于200度，充电桩7台快充，光伏车棚63个车位，集环保发电与优美现代化为一体的艺术车棚，晚上实现亮化提升;光伏太阳花1套，三轴，配备全球定位跟踪算法，全天自动调整叶片角度（水平/垂直），确保最佳发电效率。支持多云天气运行，夜间或大风时自动收平叶片，保障安全;光伏座椅7套,集成太阳能发电功能，可为自身智能设备（如无线充电）供电，并通过智能电网为周边设施供能，实现绿色能源循环利用；智慧路灯整体改造、加装新型智慧路灯10个；智能回收箱1台；光伏垃圾桶4个，集成太阳能发电与智能管理，顶部太阳能板将光能转化为电能并存储，为照明、清洁等设施供电；示范性光伏建设器材1处；园区能碳管理平台1套，采用可视化图形为企业用户、政府部门展示园区碳排放量、园区能耗量、园区参与绿证交易情况、园区新能源发电情况、园区绿电使用情况等数据指标。

2、项目地址：

空天信息产业园分布式光伏发电项目位于济南市历城区董家镇，建设场址为空天信息产业园内，项目地理坐标位于：北纬36°45′与东经117°15′。

- 3、项目建设条件现状

- 现有可利用建筑物6座，剩余4座年内具备施工条件。拟利用其屋面区域。建筑物设计使用年限完全符合要求。

- 4.运维承包方式

本项目中光伏采取“自发自用”模式，所有投资均由投资方自筹资金建设，建设方式采取F+EPC+O方式，即投资方投资、建设、运营。

5.布局点位

5.1光伏点位

5.2座椅、垃圾桶、太阳花点位

5.3光伏车棚及智慧路灯点位

- 三、技术规范部分

- 详见附件6《技术规范书》

四、资格要求：

1.投标人必须具有具有有效营业执照和独立法人资格,有供应能力的国有企业或上市公司，注册资金300万元以上，投标人应遵守有关的中国法律和规章条例。

2.投标人应具备良好的资金实力和财务状况，经营状况良好，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管或冻结。

3.投标人具有良好的银行资信和商业信誉，提供开标前六个月内银行开具的资信证明；没有在“国家企业信用信息公示系统”网站或各级信用信息共享平台被列为失信企业名单或经营异常名录，提供信用中国网站信用记录截屏。

4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，或同一母公司的子公司，不能同时参加投标。

5.投标人及其法定代表人自投标截止日起向前24个月内无行贿犯罪记录。

6.业绩要求:投标人近3年（以合同签订时间为准）开展同类业务不低于2项。

7.不接受联合体投标。

五、谈判文件获取:

济钢集团有限公司阳光购销平http://bidding.jigang.com.cn在线获取。采购人接到意向供应商回复的确认通知后，意向供应商3个工作日内免费将竞争性谈判文件发送至拟谈判人指定电子邮箱jgsxcf@163.com。

- 六、谈判保证金：

- 本次无需缴纳谈判保证金。

- 七、响应文件的递交

响应文件电子版在谈判前一天发送至发包人指定邮箱jgsxyf@163.com，纸质版在谈判结束后递交。地点为：济钢四新产业发展（山东）有限公司运营规划部。

八、商务谈判时间和方式

1.时间：2025年8月8日14时

2.地点：济南市历城区工业北路21号济钢创智谷园区C1办公楼七层会议室。

九、联系方式

1、谈判联系人：付卫萍，联系电话：18705316739

2、业务（技术）联系人：宋健灏，联系电话：18663726262

十、谈判内容和其他要求以最终的谈判文件为准。

附：

谈判确认通知

济钢四新产业发展（山东）有限公司：

我方已于    年   月   日收到你方    年   月   日发出的      项目（项目编号：         ）竞争性谈判邀请书,并确认(参加)谈判。

特此确认。

联系人：

联系电话：

被邀请单位名称(盖单位章)：

法定代表人：（签字）

年   月   日

第二部分 供应商须知

一、谈判方须知前附表

| 序号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 济钢空天信息产业园区绿电低碳项目 |
| 2 | 采购内容 | 招标方（甲方）在项目合作期内将济钢空天信息产业园区一期10栋建筑物屋顶和部分地面停车场使用权供项目使用，可利用面积约为12000平方米，中标方（乙方）建设分布式光伏、储能、配套设施并提供运维服务，并且保证甲方以项目合作价格优先使用本项目所生产的电力，以降低甲方能耗指标。项目包含分布式光伏容量不小于500kW，建设方案集环保发电与优美现代化为一体;分布式储能储电量不小于200度，充电桩7台快充，光伏车棚63个车位，集环保发电与优美现代化为一体的艺术车棚，晚上实现亮化提升;光伏太阳花1套，三轴，配备全球定位跟踪算法，全天自动调整叶片角度（水平/垂直），确保最佳发电效率。支持多云天气运行，夜间或大风时自动收平叶片，保障安全;光伏座椅7套,集成太阳能发电功能，可为自身智能设备（如无线充电）供电，并通过智能电网为周边设施供能，实现绿色能源循环利用；智慧路灯整体改造、加装新型智慧路灯10个；智能回收箱1台；光伏垃圾桶4个，集成太阳能发电与智能管理，顶部太阳能板将光能转化为电能并存储，为照明、清洁等设施供电；示范性光伏建设器材1处；园区能碳管理平台1套，采用可视化图形为企业用户、政府部门展示园区碳排放量、园区能耗量、园区参与绿证交易情况、园区新能源发电情况、园区绿电使用情况等数据指标。 |
| 3 | 资金来源 | 中标企业自筹资金 |
| 4 | 付款及结算方式 | 结算方式：电费按月结算 |
| 5 | 工期及建设地点 | 工期：90日历天（工期为一期一步施工建设时间，一期二步施工时间另行商定）。 建设地点：济钢空天信息产业园一期 |
| 6 | 能源管理运维期 | 一期一步工程竣工之日起20+5年。 |
| 7 | 报价有效期 | 按照本项目要求，编制针对本项目的详细实施方案，方案内包含投标报价（投资明细、优惠电价报价）和技术实施方案。自供应商提交响应文件截止之日起30日。 |
| 8 | 保证金 | 无 |
| 9 | 报价费用 | 无论成交与否，谈判方均应自行承担所有与本次项目有关的费用。 |
| 10 | 资格要求 | 见供应商资格要求 |
| 11 | 响应文件份数 | 成交后提供纸质版响应文件正本1份、副本2份。 |
| 12 | 谈判时间及地点 | 1.2025年8月8日14时（北京时间）。 2.济南市历城区工业北路21号济钢创智谷园区C1办公楼七层会议室 |
| 13 | 联系方式 | - 谈判联系人：付卫萍，联系电：18705316739 - 业务（技术）联系人：宋健灏 联系电话：18663726262 |

二、响应文件

1、格式要求：

1）响应文件一律用A4纸打印，在每份响应文件上要注明正本或副本，如果正本与副本不符，则以正本为准。

2）“报价一览表”、“报价明细表”用不褪色的黑色或蓝黑墨水书写或打印。

3）响应文件需由法定代表人或授权代表签字。

4）响应文件不得随意涂改和增删，错漏处如有修改，必须由谈判方法定代表人或其授权代表签字。

5）响应文件因字迹不清晰或表达不清楚所引起的后果由谈判方负责。

6）电话、传真形式的响应文件概不接受。

7）谈判方必须将响应文件（正本、副本）中的有关文件按顺序排列装订成册，并在首页编制“响应文件目录”。

2、报价要求：

1）报价币种为人民币。

2）“报价一览表”中相应内容的报价必须计算正确；如果大写金额与小写金额不一致，以大写为准。

3）谈判方必须报出所投内容的投资建设详细方案、投资明细、设备数量、设备型号、设备照片或效果图、详细参数及甲方用电享受的优惠电价。（详细内容如下：招标方（甲方）在项目合作期内将济钢空天信息产业园区一期10栋建筑物屋顶和部分地面停车场使用权供项目使用，可利用面积约为12000平方米，中标方（乙方）建设分布式光伏、储能、配套设施并提供运维服务，并且保证甲方以项目合作价格优先使用本项目所生产的电力，以降低甲方能耗指标。项目包含分布式光伏容量不小于500kW，建设方案集环保发电与优美现代化为一体;分布式储能储电量不小于200度，充电桩7台快充，光伏车棚63个车位，集环保发电与优美现代化为一体的艺术车棚，晚上实现亮化提升;光伏太阳花1套，三轴，配备全球定位跟踪算法，全天自动调整叶片角度（水平/垂直），确保最佳发电效率。支持多云天气运行，夜间或大风时自动收平叶片，保障安全;光伏座椅7套,集成太阳能发电功能，可为自身智能设备（如无线充电）供电，并通过智能电网为周边设施供能，实现绿色能源循环利用；智慧路灯整体改造、加装新型智慧路灯10个；智能回收箱1台；光伏垃圾桶4个，集成太阳能发电与智能管理，顶部太阳能板将光能转化为电能并存储，为照明、清洁等设施供电；示范性光伏建设器材1处；园区能碳管理平台1套，采用可视化图形为企业用户、政府部门展示园区碳排放量、园区能耗量、园区参与绿证交易情况、园区新能源发电情况、园区绿电使用情况等数据指标。）

4）除甲方要求项目外，谈判方免费提供的其他项目，应先写明该项目的实际价格，不计入总投资或合计价，另外单列。

3、报价费用

无论评审方法和结果如何，谈判方均应自行承担所有与本次报价活动有关的费用。

4、资格证明文件：

1）法定代表人或授权代表签署的报价函(见附件)；

2）企业法人营业执照副本；

3）法定代表人授权委托书、法定代表人及授权代表的身份证复印件（见附件)；
4）类似合同
5）能够证明自己实力的其他文件。
5、无效报价
    谈判方有下列情形之一，其报价将被视为无效报价，采购人将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。谈判方给采购人造成损失的，采购人有索赔的权利，谈判方应予以赔偿：
（1）谈判方在报价有效期内撤回响应文件的；
（2）提供的响应文件不完整；
（3）未按报价说明要求报价或响应文件中未报出分项的价格；
（4）响应文件未按本文的规定签署；
（5）在整个谈判过程中，谈判方有企图影响采购结果公正性的任何活动；
（6）以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；
（7）法律、法规规定的其他情况。
7、解释权
1）本次采购的解释权归采购人，当对一个问题有多种解释时以书面解释为准。
2）采购文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人对此所做解释以相关的法律、法规的规定为依据。

第三部分 谈判程序

1.谈判小组选定：为达到保密目的，谈判小组成员的确定参照招标评委的选定方式。

2.确定谈判的意向供应商，发放谈判邀请。

3.参与谈判的意向供应商在接收邀请函后回复确认是否确认。

4.采购人发放谈判文件，并按照确定的谈判时间、地点，组织谈判。

5.谈判小组对参加谈判单位的资质文件进行评审。评审合格的谈判单位进入商务评审；评审不合格的不进入商务评审。

6.与谈判单位进行谈判。汇总谈判结果，形成谈判评审记录表。

第四部分  评审标准

以报价、措施、能力、业绩和信誉等要素选定成交谈判方。

第五部分  合同主要条款

合同编号：

甲方（用电业主）：济钢四新产业发展（山东）有限公司

乙方（项目单位）：

签约时间： 2025  年 6 月 XX 日

签约地点：  山东济南

经甲乙双方友好协商一致，双方同意签订绿电低碳项目合同能源管理合同（合同编号：                              ）。基于诚实守信和公平交易原则，合同双方盖章如下：

甲方： 济钢四新产业发展（山东）有限公司

联系人：

地址：

邮编：

传真：

电话：

日期：     年     月     日

乙方：

地址：

邮编：

传真：

电话：

日期：     年     月     日

目    录

第1节 总则

第2节 项目主要内容

第3节 项目实施期限

第4节 项目方案设计实施和项目的验收

第5节 节能效益分享方式

第6节 甲方的权利和义务

第7节 乙方的权利和义务

第8节 项目的更改

第9节 资产所有权以及风险责任

第10节 违约责任

第11节 不可抗力

第12节 合同解除

第13节 其它

第14节 争议的解决

第15节 保密条款

第16节 合同的生效及其他

第1节 总则

1.1 本合同依照中华人民共和国2020年10月颁布的“合同能源管理技术通则”（GB/T 24915-2020）起草编制。

1.2 在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，本合同双方同意按“合同能源管理”模式就在甲方屋顶建设分布式光伏发电项目（以下简称“本项目”或“项目”）签订本合同。

1.3 鉴于本项目的实际情况，甲方将在项目运营期内将一期部分厂房屋顶、部分场地的使用权供项目使用，双方同意由乙方投资建设本项目，并且保证在合作期内以合同约定优惠价格为甲方提供本项目所生产的电力，以降低甲方能耗指标。

第2节 项目主要内容

2.1 项目名称： 济钢四新产业发展（山东）有限公司绿电低碳项目。

2.2 租赁标的物及合作期限：

2.2.1甲方同意将位于山东省济南市历城区董家街道通安街217号济钢空天信息产业园一期10栋建筑物屋顶、28个停车位供给乙方投资建设本项目。另，项目建设所需的配套场所一并包括在使用范围内。配套场所包括管理用房、设备间，电缆线上、下管道，方便乙方进出的通道等（以下简称“配套场所”）。双方同意由乙方开展本建设项目，并按约承担供用电服务，除乙方实际使用的房屋屋面及配套场所外，其余房屋建筑部份仍由甲方自主使用。

2.2.2甲方确认对乙方使用的建筑物屋顶所属的建筑物拥有运营权。

2.2.3合作期限为20年，自本项目并网发电之日开始计算，且自合作期满之日起合作期限自动延续5年，合作期限延续期间本协议的其他条款不变。

2.3项目主要技术方案：招标方（甲方）在项目合作期内将济钢空天信息产业园区一期10栋建筑物屋顶和部分地面停车场使用权供项目使用，可利用面积约为12000平方米，中标方（乙方）建设分布式光伏、储能、配套设施并提供运维服务，并且保证甲方以项目合作价格优先使用本项目所生产的电力，以降低甲方能耗指标。项目包含分布式光伏容量不小于500kW，建设方案集环保发电与优美现代化为一体;分布式储能储电量不小于200度，充电桩7台快充，光伏车棚63个车位，集环保发电与优美现代化为一体的艺术车棚，晚上实现亮化提升;光伏太阳花1套，三轴，配备全球定位跟踪算法，全天自动调整叶片角度（水平/垂直），确保最佳发电效率。支持多云天气运行，夜间或大风时自动收平叶片，保障安全;光伏座椅7套,集成太阳能发电功能，可为自身智能设备（如无线充电）供电，并通过智能电网为周边设施供能，实现绿色能源循环利用；智慧路灯整体改造、加装新型智慧路灯10个；智能回收箱1台；光伏垃圾桶4个，集成太阳能发电与智能管理，顶部太阳能板将光能转化为电能并存储，为照明、清洁等设施供电；示范性光伏建设器材1处；园区能碳管理平台1套，采用可视化图形为企业用户、政府部门展示园区碳排放量、园区能耗量、园区参与绿证交易情况、园区新能源发电情况、园区绿电使用情况等数据指标。

2.3.1合作期内，甲方应支付给乙方的电费标准采用固定电价方式，电费标准为 0.4X 人民币元/kWh(含国家规定的增值税)，（前十年固定电价不变，若十年后国网电价低于0.4X元/kWh（含税），则按国网电价打9折）。光伏所发电力作为甲方的优先用电（最终以电网接入批复为准）。

2.4 项目建设方案

2.4.1 乙方负责本项目的所有投资，完成电站设计、施工、建设；负责项目的运营、管理、维护以及过程中发生的所有费用。

2.4.2鉴于此节能项目的投资建设单位为乙方，双方约定除碳指标归甲方所有外，本项目下的所有由乙方采购并安装的设备、设施和仪器等固定资产（简称“项目资产”）的所有权及基于本项目所产生的相关利益归乙方所有；甲方将优先购买项目所生产的电力用于自身的用电，乙方以节能效益（电费收入）和政府补贴等作为投资回报。

第3节 项目实施期限

3.1 本合同自乙方投资建成正式投运之日起生效。

3.2 甲方在项目建成正式投运之日起，在项目运营期内以本合同约定的价格优先购买使用项目所生产的电力。

3.3 项目建设周期一般为3个月（如受不可控因素影响，则建设周期延长）。

第4节 项目方案设计实施和项目的验收

4.1 甲乙双方按照本合同的规定进行本项目的实施。

4.2 乙方将聘请具备资质的设计单位、施工单位承担工程建设的整体设计和施工。

4.3 项目建设设计方案完成后除非依照本合同第8节的规定修改之外，不得修改。

第5节 节能效益分享方式

5.1 节能量的实际数据均以甲方电能计量表使用的计量数据为准。

5.2 节能量的计算公式：

项目节能量（kWh）=甲方实际上从乙方光伏电站上使用的电量

甲方未使用部分，乙方通过储能储存或通过虚拟电厂由乙方单独与当地电力公司结算。

5.3 节能效益分享

5.3.1 效益分享期内，乙方分享节能效益的计算公式：

节能效益（元）= K×节能量（kWh）

5.3.2 K为固定单价0.4X 元/kWh（含税）（如某时段甲方使用光伏电量为1000kWh，则该时段甲方需向乙方支付光伏发电费用为0.4X ×1000= 4X0 元）（含税）。项目并网投产后前十年无论甲方电网工业用电电价如何变动，项目运营期内K值皆固定不变；若项目并网投产十年后国网电价低于0.4X元/kWh（含税），K值则按国网电价打9折取值）。

5.3.3 项目正式运营期满后由乙方无偿赠与甲方。

5.3.5 在项目运营期内，乙方应得的节能效益由甲方定期按以下方式支付给乙方：

1）每月5日前由乙方抄录5.2条所述表计的电量记录，乙方发送电量记录到甲方指定邮箱，并线下通过甲方签字确认，甲方应在收到乙方通知后15日内确认或提出异议，逾期未确认或提出异议的，视为认可乙方抄录的电量记录。如甲乙双方对甲方使用光伏电量计量存在争议的，乙方应聘请甲方认可的第三方机构对表具进行校准并出具检测报告。甲方签字确认后，乙方应向甲方出具相应的增值税票据。

2）甲方指定邮箱为：                         ，如甲方变更联系方式的，则需提前30日以书面告知乙方变更信息。

3）乙方向甲方出具应的增值税票据后，甲方应在每月30号前，将上月节能效益款（电费）项支付给乙方。

4）如以后光伏电站电费实行由电网公司代收取方式，则统一由电网公司按规定收取，甲方不再向乙方另行支付。

第6节 甲方的权利和义务

6.1 甲方负责提供本项目所需的建筑物屋顶供项目使用。同时提供一定面积的设备间放置乙方设备，并提供互联网接入条件以便项目实行集中监控和管理。

6.2 甲方承诺其提供的建筑物屋顶仅作为乙方建设光伏并网发电站所用。如发生产权或其他权利纠纷，甲方应当保证不影响乙方履行本合同所需建筑物屋顶的使用权。同时，如发生屋顶所涉建筑物所有权转让、变更的，甲方应当保证乙方在本协议项下的权利不受损害，并保证新的产权人承继本合同项下甲方的全部权利义务。

6.3 如必要，甲方应协助乙方办理本项目实施所必需的政府许可文件、环评批复和电网接入批复等项目所需的外部手续。

6.4 甲方按设计方案提供建筑物屋顶作为电站建设平台，并为乙方施工提供必要的条件，如施工用水、用电和临时施工场地以及项目试运条件等。所发生的费用据实统计，产生费用由乙方负担，甲方同时应为乙方施工人员进出厂区及安全施工提供便利。

6.5 施工和运营期间甲方应保证乙方和其聘请的第三方全部人员和车辆在厂内安全免费的进出及正常的活动，但不能影响甲方的正常生产经营。

6.6 甲方应指派具有资质的操作人员参加光伏电站的知识培训，以便日后配合乙方对节能量进行抄录和验证。

6.7甲方应为乙方维护、检测、修理项目设施和设备提供便利，保证乙方可合理地接触与本项目有关的设施和设备。

6.9 在节能效益分享期间，甲方有责任帮助乙方顺利地进行相关维护工作保证电站安全运行，如设备发生故障、损坏和丢失，甲方应在得知此情况后及时通知乙方，配合乙方对设备进行维修和监管。

6.10  甲方应当将与项目有关的其内部规章制度和特殊安全规定要求及时提前告知乙方。

6.11 在电站施工及运营期内，如因乙方原因造成房屋面的渗漏须立即进行维修，维修养护费用由乙方承担。

6.12基本电费系国网公司或售电企业向甲方收取的费用，由甲方自行承担，与乙方无关。

6.13本项目产生的碳排放指标收益归甲方所有。

第7节 乙方的权利和义务

7.1 乙方应按照项目方案文件规定的技术标准和要求以及本合同的规定，由国家认可资质的设计单位按时完成本项目的方案设计，并按设计方案按期完成项目建设，做好项目运营以及维护管理。

7.2 乙方应当确保其工作人员和其聘请的第三方严格遵守有关施工场地安全和卫生等方面的相关法律规定，并听从甲方合理的现场指挥。

7.3 乙方应免费对甲方指派的操作人员进行必要的培训，以使其能够配合乙方对节能量进行抄录和验证。

7.4 设备的安装和调试应符合国家、行业或企业有关施工管理条例和与项目相对应的技术标准规范要求以及甲方合理的施工、管理要求。

7.5 在接到甲方关于项目运行故障的通知之后，乙方应及时完成相关维修或设备更换。

7.6 项目建成后应建立健全项目运行维护管理制度，并严格执行。

7.7项目建成后，在本合同约定的项目运营期内，电站所涉及的检修维护和故障处理工作全部由乙方负责，发生的维护费用由乙方承担。

7.8 乙方应当确保其工作人员或者其聘请的第三方在项目实施、运行的整个过程中遵守相关法律法规。

7.9 乙方单独享受国家及地方的电价补贴（如有）。

7.10 乙方在项目的施工以及建成后的运营维护中，因乙方原因造成所使用建筑物和建筑物屋顶、设备损坏以及人身伤害时，乙方应负责进行修复、赔偿，所发生费用由乙方承担。

7.11 系统的接入性能应满足国网公司技术要求，保证甲方用户侧电气设备的安全运行。

7.12 乙方应保证与项目相关的设备、设施的运行符合国家法律法规及产业政策要求，保证与项目相关的设备、设施连续稳定运行且运行状况良好。

7.13 乙方项目安装调试人员、日常维护管理和运营人员等各种乙方人员，未经甲方允许，不得进入甲方厂房，更不得进入非乙方系统和生产设备所在的厂区，但确属于乙方项目建设、运营、维护需要的除外。

第8节 项目的更改

8.1 如在项目的建设期间出现乙方无法预料的情况，从而导致原有项目方案需要修改时，经甲方同意后，乙方有权对原有项目方案进行修改并实施修改的方案，但前提是不会对原有项目方案设定的主要节能目标和技术指标造成不利影响。除非该情况的出现是由甲方的过错造成的，否则所有由此产生的费用由乙方承担。

8.2 在本项目运营期间，乙方有权为优化项目方案、提高节能效益对项目进行改造，包括但不限于对相关设备或设施进行添加、替换、去除、改造，或者是对相关操作、维护程序和方法进行修改，所有的改造费用由乙方承担。

8.3 在本项目运营期间，甲方拆除、更换、更改、添加或移动现有设备、设施、场地，如对乙方有影响时甲方应事先书面通知乙方，双方协商一致后方可进行。

8.4 项目运营期内，若甲方的股权发生变化或实际控制人发生变化，甲方应确保乙方的全部权益不受影响。

8.5 在节能效益分享期间，在不损害甲方利益的前提下，经甲方同意后，乙方有权将本合同下的权利义务转让给第三方运营，甲方应给予必要的配合。

第9节 资产所有权以及风险责任

9.l 本项目合作期内所有由乙方采购并安装的设备、设施和仪器等固定资产的所有权归属乙方，合作期结束后，乙方应确保上述资产正常运行并无偿赠与甲方。

9.2 项目资产清单在项目完成建设并投产后1个月内由乙方提供给甲方，资产清单必须与现场实际实物相符。

9.3 在本合同期间，甲方应采取切实有效的措施，保护乙方资产安全，防止资产损毁、灭失、被盗或遭人为破坏。如因甲方原因致使乙方资产遭受损失，甲方应赔偿。

第10节 违约责任

10.1 甲方应按照本合同的规定及时间向乙方支付节能效益款（电费），如有逾期，则自逾期之日起每天按当月应付款项的万分之一向乙方支付违约金。

10.2 一方违约后，另一方应采取适当措施，防止损失的扩大，否则不能就扩大部分的损失要求赔偿。

第11节 不可抗力

11.1 本合同下的不可抗力是指超出了相关方合理控制范围的任何行为、事件或原因，包括但不限于：

(a) 雷电、洪水、风暴、地震、滑坡、暴雨等自然灾害、海上危险、航行事故、战争、骚乱、暴动、全国紧急状态（无论是实际情况或法律规定的情况）、戒严令、火灾或劳工纠纷（无论是否涉及相关方的雇员）、流行病、隔离、辐射或放射性污染。

(b) 任何政府单位或非政府单位或其它主管部门（包括任何有管辖权的法院或仲裁庭以及国际机构）的行动，包括但不限于法律、法规、规章或其他有法律强制约束力的法案所规定的没收、约束、禁止、干预、征用、要求、指示或禁运。但不得包括一方资金短缺的事实。

11.2 如果一方（“受影响方”）由于不可抗力事件的发生，无法履行本合同下的义务，受影响方就必须在知晓不可抗力的有关事件的5日内向另一方（“非影响方）提交书面通知，提供不可抗力事件的细节。

11.3 受影响方必须采取一切合理的措施，以消除或减轻不可抗力事件有关的影响。

11.4 在不可抗力事件持续期间受影响方的履行义务暂时中止，相应的义务履行期限相应顺延，受影响方不应承担相应责任。在不可抗力事件结束后，受影响方应该尽快恢复履行本合同下的义务。

11.5 如果因为不可抗力事件的影响，受影响方不能履行本合同项下的任何义务，而且非影响方在收到不可抗力通知后，受影响方的不能履行义务持续时间达90个连续日，且在此期间，双方没有能够谈判达成一项彼此可以接受的替代方式来执行本合同下的项目，权益受损一方可向另一方提供书面通知，解除本合同，而不用承担任何责任。

第12节 合同解除

12.1 本合同可经由甲乙双方协商一致后书面解除。

12.2 本合同可依照第11.5条（不可抗力）的规定解除。

12.3 当本合同的一方发生以下任一情况时，另一方可书面通知对方解除本合同：

(a) 一方进入破产程序；

12.4 本项目实施所必需的国家电网接入手续无法批复时，乙方可通知甲方解除本合同，乙方无需承担任何违约责任。

12.5 本合同解除后，本项目应当终止实施。项目资产由乙方负责拆除、取回。

12.6 本合同的解除不影响任意一方根据本合同或者相关的法律法规向对方寻求赔偿的权利，也不影响一方在合同解除前到期的付款义务的履行。

第13节 其它

13.1 人身和财产损害和赔偿：

13.1.1 如果在履行本合同的过程中，因一方的工作人员或受其指派的第三方人员（“侵权方”）的故意或者是过失而导致另一方的工作人员、或者是任何第三方的人身或者是财产损害，侵权方应当为此负责。如果另一方因此受到其工作人员或者是该第三方的赔偿请求，则侵权方应当负责为另一方抗辩，并赔偿另一方由此而产生的所有费用和损失。

13.1.2  受损害或伤害的一方对损害或伤害的发生也有过错时，应当根据其过错程度承担相应的责任，并适当减轻造成损害或伤害一方的责任。

13.2 知识产权：凡与履行本合同有关的产品、设备、节能方式等的专利实施许可和技术秘密的知识产权均由乙方负责并所有。

第14节 争议的解决

14.1 因本合同的履行、解释、违约、终止、中止、效力等引起的任何争议、纠纷，本合同各方应友好协商解决。

14.2 如不能协商解决，一方有权向项目所在地人民法院提起诉讼。

第15节 保密条款

15.1 本合同中，披露秘密的一方将被称为“披露方”的同时，收到秘密的一方则被称为“接收方”。本保密条款适用的对象除了双方及其工作人员之外，还包括任何参与前述正在进行商务洽谈的相关项目的顾问等中介服务人员。

15.2 除非为了履行本合同所需，接收方将不使用其从披露方获知的任何商务的、技术的、操作的、工艺过程的、贸易秘密及市场的信息、销售和培训辅助材料，文献及其它直接或间接从披露方收到的资料信息（即“保密信息”），并保守秘密。此外，接收方承诺对上述“保密信息”的合同履行期内或是失效后，都不得在未经许可的情况下泄露以上保密信息。

15.3 接收方不得向第三方透漏在合作期间获得和知晓的披露方（包括其分支机构、控股公司和合资公司）的商业秘密及属于第三方但接收方负有保密义务的信息。商业秘密包括技术秘密和经营秘密，其中技术秘密包括但不限于工作进度、计算机软件、数据库、研究开发记录、技术报告、测试报告、试验数据、实验结果、图纸、样品、样机、模型、模具、操作手册、技术文档、相关的函电等。经营秘密包括但不限于双方洽谈的情况、签署的任何文件，包括合同、备忘录、订单等文件中所包含的一切信息、客户名单、行销计划、采购资料、定价政策、财务资料、进货渠道、法律事务信息、人力资源信息等。

15.4 未经披露方书面同意，接受方不得在双方合作目的之外使用或向第三方透露披露方的任何商业秘密，不管这些商业秘密是口头的或者书面的，还是以磁盘、胶片或者电子邮件等形式存在的。

15.5 披露方提出收回包含披露方商业秘密的相关资料时，接受方应将有关资料及复印件交换给披露方，或应披露方的要求将这些资料及复印件销毁。

15.6 接受方在披露方工作场所内活动时，应听从披露方工作人员的安排和引导。未经披露方允许不得进入披露方实验室、办公室、生产车间等工作环境，不与披露方开发人员进行私下交流。

15.7 接受方的保密义务在知悉披露方商业秘密后的5年内保持有效，并且在此期间其效力不受合作关系终止及其他任何限期的届满或终结的影响。

第16节 合同的生效及其他

16.1 项目联系人职责如下：双方均需设定专责联系人负责项目实施的具体工作。

16.2 一方变更项目联系人的，应在 7日内以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

16.3 双方各自保证，签署本合同已经取得各自的权利单位的审批和授权，不存在越权行为。未来如因此而产生纠纷，并不免除本合同的法律效力。

16.4 甲方签署本合同时需附所提供建筑物屋顶的产权证书；没有产权证书的，提供建设工程施工许可或规划许可。

16.5 本合同自双方盖章起生效。本合同文本一式4份，具有同等法律效力，双方各执2份。

【以下无文】

第六部分  响应文件格式

附件1：

声明书

经研究，我方决定参加贵方组织的                    项目竞争性谈判。为此，我方郑重声明以下诸点，并承担法律责任。

1.我方提交的响应文件，正本一份，副本四份。

2.如果我方的响应文件被接受，我方将履行谈判文件中规定的每一项要求，并按我方响应文件中的承诺履行。

3.我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

4.我方同意按贵公司规定交纳各项保证金，遵守贵公司有关报价的各项规定。

5.我方的响应文件有效期自递交响应文件截止之日起30日。

6.我方承诺提供的所有资料完全真实，否则将承担由此引起的一切后果。

7.与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

谈判方代表姓名、职务：

谈判方单位全称(公章)：

法定代表人或授权代表签字：

地    址：

电    话：

年  月  日

附件2：

法定代表人授权委托书

我          （法定代表人名称）系                        （供应商全称）的法定代表人，现授权委托我公司      （被授权人名称和职务）为授权代表，全权处理                项目（项目名称）采购活动的一切事宜，项目编号为：               。该同志代表我单位全权处理本次采购活动中的一切事宜，由他签字的一切文件，我公司均认可。

代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或签章：

供应商全称(公章)：

授权委托日期：

附：

全权代表姓名：

职        务：

身份证 号 码：

详细通讯地址：

邮  政 编 码：

传        真：

电        话：

附：

法定代表人身份证复印件 正反面

委托代理人身份证复印件 正反面

附件3：

报价一览表

| 序号 | 报 价 项 目 明 细 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 |  |  | 济钢空天信息产业园区绿电低碳项目 |  |  |  |
| 2 | 项目总投资（万元，含 x %税增值） |  |  | 大写： 小写： 万元 |  |  |  |
| 3 | 是否满足谈判文件中的付款方式： |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 工期： |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 服务期： |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1）出现质量问题接到采购人通知后到达现场的时间 小时。 2）售后服务地址: 联系人及电话： 3）其他售后服务承诺： |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 自2022年1月1日（含）至今（以合同签订日期为准）同类项目业绩： |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 用户名称 | 项目名称 |  | 合同签订日期 | 联系人 | 联系电话 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：                       法定代表人或授权代表签字：

备注：请认真填写此表，并将此表与“报价明细表”一起密封后单独提交给工作人员做报价用，同时要求在响应文件中提供，以方便评审工作。

附件4：

报价明细表

| 序号 | 论证内容 | 论证价格（含税X%） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |

附件5：

技术及商务响应表（含详细投资建设方案）

供应商名称（公章）：                       法定代表人或授权代表签字：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件实际情况 | 偏差内容 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：按照实际情况如实填写，在合同执行中发现隐瞒的情况，采购人有权采取一切措施维护权益。

附件6：

技术文件及资料

- 1.总 则

- 1.1本技术规范书适用于济钢空天信息园绿电低碳项目，包括光伏组件、逆变器、光伏电缆、电力电缆、电力电缆附件、槽盒、低压并网计量箱的技术要求。

- 1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，技术规范中仅对主要设备提出了基本要求，并未对一切技术细节作出规定；中标方提供的产品除满足本技术规范外，更应符合有关国家标准和电力行业标准的规定及IEC标准，中标方必须提供符合本技术规范书要求和符合GB、GB/T和IEC有关最新工业标准的优质产品。如果所引用的标准之间不一致或本技术规范书所使用的标准如与中标方所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

- 1.3本技术规范书所使用的标准，如遇到与设备厂家所执行的标准不一致时，按较高的标准执行，但不得低于最新中国国家标准。如果本技术规范书与现行使用的有关中国标准以及中国部颁标准有明显抵触的条文，中标方应及时书面通知发包人进行解决。

- 1.4如中标方未以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则中标方提供的产品应完全满足本技术规范书的要求。

- 1.5在签订合同之后，发包人有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，中标方应承诺予以配合，并不因此而产生任何费用。

- 1.6中标方必须到施工现场察看详细情况。未到现场了解采购文件中工作范围及内容的中标方，将被视为完全接受采购文件中所列工作范围及内容。

- 1.7中标方被认为在供货前已认真、仔细审查了技术规范书，技术规范书中的任何错误、不准确、遗漏项等均不能解除中标方应提供符合国内外先进安全、性能、环保标准的优质、可靠产品应负的责任，中标方对投标设备对国内外先进、强制标准的符合性和投标设备的正确性、可靠性负责。

- 1.8本技术规范书经发包人、中标方双方确认后，作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。本技术规范书未尽事宜，由发包人、中标方双方协商确定。

- 1.9所有技术资料和文件中的单位均采用中国国家法定计量单位。

- 2.工作内容

- 2.1中标方应按本技术规范书的要求提供技术成熟稳定、全新的、合格的设备及附件、备品备件、专用工具和仪器，提供技术文件（包括图纸、说明书、计算书、标准和规范等），负责完成所有设备及附件的安装、调试、交接验收等方面的工作，中标方应对上述工作范围内的工作负全部责任。

- 2.2中标方所提供的元器件或部件如需向第三方外购时，中标方应对其质量向发包人负责。

- 2.3中标方应在质保期后解决设备运行中出现的问题并提供必要的技术支持。

- 2.4中标方应积极配合及协助发包人进行设备缺陷、故障等的管理工作。

- 2.5中标方按本技术规范书的要求，完成与工程有关的设计联络，负责和设备厂家之间的协调。

- 2.6本技术规范书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按国家及行业有关标准执行。

- 3.环境条件

3.1本阶段暂时以Solargis数据作为项目场址的太阳能资源的分析依据。现查询Solargis软件资料分析显示，山东省济南市历城区水平面年总辐射量GHI约为1417.8kWh/m2（5104.1MJ/㎡）。属于太阳能资源等级B类地区，是太阳能资源“很丰富”地区，具有极好的开发利用价值。

3.2本条目的在于强调设备应遵照的环境条件要求，因为这会影响中标方的设备的寿命、结构和运行可靠性。上列环境条件适用按合同提供的所有设备和结构，特别是对于控制和仪表及电气设备的设计和选择尤其重要。

3.3中标方应保证提供的所有材料、设备、精加工件、装置和系统在运输、卸货、搬运、储存、安装和运行中能经得起环境的条件，并且没有损坏和失灵，能长期满容量连续运行。

- 4.标准、规范

技术规范书范围内的设备应符合中华人民共和国国家标准（GB）、中华人民共和国电力行业标准（DL）、中华人民共和国电子行业标准（SJ）以及相关的IEC标准。

在所列标准中，优先采用中华人民共和国国家标准及电力行业标准。在国内标准缺项时，参考选用相应的国际标准或其他国家标准，选用的标准是在合同签订之前已颁布的最新版本。如中标方采用标准文件列举以外的其他标准时，须经发包人同意方能使用。如提供螺纹、螺母、螺栓、螺杆则均应采用GB标准的公制规定。

  - 光伏组件

IEC61730-1光伏组件安全鉴定：第1部分：结构要求

IEC61730-2光伏组件安全鉴定：第2部分：试验要求

IEC60068-2-78:2001电工电子产品基本环境试验规程试验Cab：恒定、湿热试验方法

IEC60904-7:1998光伏器件第7部分：光伏器件测试中引入的光谱失配计算

IEC60904-9:1995光伏器件 第9部分：太阳模拟器性能要求

IEC61853：地面光伏组件的性能试验和能量分级

IEC 61215:2005《地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型》

IEC 61345-1998 《太阳电池组件的紫外试验》

IEC61701《幂律模型拟合优度的测试和估计方法》

IEC 62446-2009《并网光伏系统-系统文件、调试测试和检验的最低要求》

IEC 60891-2009《光伏器件.测定I-V特性的温度和辐照度校正方法用规程》

IEEE 1262-1995《太阳电池组件的测试认证规范》

GB6495-1986  《地面用太阳电池电性能测试方法》

GB6497-1986  《地面用太阳电池标定的一般规定》

GB 6495.1-1996 《第1部分: 光伏电流－电压特性的测量》

GB 6495.2-1996 《第2部分: 标准太阳电池的要求》

GB 6495.3-1996 《第3部分: 地面用光伏器件的测量原理及标准光谱辐照度数据》

GB 6495.4-1996 《晶体硅光伏器件的I-V实测特性的温度和辐照度修正方法》

GB 6495.5-1997《第5部分: 用开路电压法确定光伏器件的等效电池温度(ECT)》

GB 6495.7-2006 《第7部分：光伏器件测量过程中引起的光谱失配误差的计算》

GB 6495.8-2002 《第8部分: 光伏器件光谱响应的测量》

GB 6495.9-2006 《第9部分: 太阳模拟器要求》

GB 6495.10-2012《第10部分: 线性特性测量方法》

GB 20047.1-2006 《光伏（PV）组件安全鉴定 第1部分：结构要求》

GB 20047.2-2006 《光伏（PV）组件安全鉴定 第2部分：试验要求》

GB 2297-1989   《太阳光伏能源系统术语》

GB/T 9535-1998 《地面用晶体硅光伏组件 设计鉴定和定型》

GB/T 14007-1992 《陆地用太阳电池组件总规范》

GB/T 14009-1992 《太阳电池组件参数测量方法》

GB/T 18912-2002 《太阳电池组件盐雾腐蚀试验》

GB/T 11009-1989 《太阳电池光谱响应测试方法》

GB/T 11010-1989 《光谱标准太阳电池》

GB/T 11012-1989 《太阳电池电性能测试设备检验方法》

GB/T 18210-2000 《晶体硅光伏（PV）方阵I-V特性的现场测量》

GB/T2421.1-2008 《电工电子产品基本环境试验规程总则》

GB/T2423.1-2008 《电工电子产品环境试验》

GB/T2828.1-2012 《计数抽样检验程序》

GB/T19394-2003 《光伏组件紫外试验》

GB/T13384-2008 《机电产品包装通用技术条件》

GB/T191-2008   《包装储运图示标志》

SJ/T 11209-1999  《光伏器件 第6部分 标准太阳电池组件的要求》

工业和信息化部  《光伏制造行业规范条件（2015年本）》

  - 逆变器

GB 3859.2-1993 半导体变流器 应用导则

GB 4208-2008 外壳防护等级（IP代码）（IEC 60529:1998）

GB 17625.1-2003电磁兼容限值谐波电流发射限值

GB 18479-2001 地面用光伏（PV）发电系统 概述和导则

GB 20513-2006 光伏系统性能监测 测量、数据交换和分析导则

GB 20514-2006光伏系统功率调节器效率测量程序

GB/T 191-2008 包装储运图示标志

GB/T 2423.1-2008 电工电子产品基本环境试验规程 试验A：低温试验方法

GB/T 2423.2-2008 电工电子产品基本环境试验规程 试验B：高温试验方法

GB/T 2423.3-2006 电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法试验Cab：恒定湿热方法

GB/T12325-2008 电能质量 供电电压偏差

GB/T12326-2008电能质量 电压波动和闪变

GB/T 13384—2008 机电产品包装通用技术条件

GB/T 14549  电能质量 公用电网谐波

GB/T 14598.3-2006电气继电器 第5部分：量度继电器和保护装置的绝缘配合要求和试验

GB/T 14598.9-2010量度继电器和保护装置 第22-3部分：电气骚扰试验 辐射电磁场抗扰度

GB/T14598.14 静电放电试验

GB/T 15543-2008 电能质量 三相电压不平衡

GB/T15945-2008 电能质量 电力系统频率偏差

GB/T17626.8 工频磁场抗扰度试验

GB/T 19939-2006 光伏系统并网技术要求

GB/T 19964 光伏发电站接入电力系统技术规定

GB/T 20046-2006 光伏（PV）系统电网接口特性（IEC 61727:2004,MOD）

Q/SPS 22-2007 并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法

电磁兼容性相关标准：EN50081或同级以上标准

EMC相关标准： EN50082或同级以上标准

电网干扰相关标准： EN61000或同级以上标准

电网监控相关标准： UL1741或同级以上标准

电磁干扰相关标准： GB9254或同级以上标准

  - 低压并网计量箱

| GB/T14048.1 | 低压开关设备和控制设备总则 |
| --- | --- |
| GB14048.2-94 | 低压开关设备和控制设备低压断路器 |
| GB14048.2-94 | 低压开关设备和控制设备低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合开关 |
| SDGJ17-88 | 火力发电厂厂用电设计技术规定 |
| GB191-1985 | 包装贮运指示标志 |
| GBJ63-90 | 电力装置的电测量仪表装置设计规范 |
| IEC439-1985 | 低压成套开关设备和控制设备 |
| GB7251-1987 | 低压成套开关设备 |
| GB4942.2-1985 | 低压电器外壳防护等级 |
| JB/T9661 | 低压抽出式开关设备 |
| ZBK36001 | 低压抽出式成套开关设备 |
| GB2423.4-1981 | 电工电子产品基本环境试验规程试验Db：交变湿热试验方法 |
| GB 50150－2006 | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 |

  - 光伏专用电缆、铜芯电力电缆

| UL4703-2007 | 光伏电缆标准 |
| --- | --- |
| GB 311.1 | 高压输变电设备的绝缘配合 |
| GB/T 2951 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 |
| GB/T 2952.1 | 电缆外护层总则 |
| GB/T 3048 | 电线电缆电性能试验方法 |
| GB/T 3956 | 电缆的导体 |
| GB 6995.1 | 电线电缆识别标志方法第 1 部分：一般规定 |
| GB 6995.3 | 电线电缆识别标志方法第 3 部分：电线电缆识别标志 |
| GB/T 7354 | 局部放电测量 |
| GB 14315 | 电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管 |
| GB/T 12706.1 | 额定电压 1 kV （Um=1.2kV）到35 kV （Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及其附件第 2 部分：额定电压30 kV 及以下电缆一般规定和结构要求 |
| GB/T 12706.2 | 额定电压 1 kV （Um=1.2kV）到35 kV （Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及其附件第 2 部分：额定电压 6 kV （Um=7.2kV）到30 kV （Um=36kV）电缆 |
| GB/T 19666 | 阻燃和耐火电线电缆通则 |
| JB/T 10181 | 电缆载流量计算 |
| IEC 60287 | 有关电缆载流量计算的标准 |
| IEC 60502 | 额定电压 1 kV （Um=1.2kV）到30 kV （Um=36kV）挤包绝缘电力电缆及其附件 |
| GB2951.19 | 电线电缆燃烧实验方法 |
| GB2951.23 | 电线电缆弯曲实验方法 |
| GB4005 | 电线电缆交货盘 |
| GB2951.2 | 绝缘厚度测定方法 |
| GB2951.3 | 护套厚度测量方法 |
| GB12666.5-90 | 阻燃电缆实验标准 |
| GB12666.6 | 耐火电缆的标准 |
| GB2951.4 | 外径测量方法 |
| GB6995.3 | 电线电缆识别标志 |

  - 1kV铜芯热缩电缆附件

| DL/T1059 | 电力设备母线用热缩套管 |
| --- | --- |
| GB/T 1040.2 | 塑料拉伸性能的测定第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件（idt ISO 527-2） |
| GB/T 1408.1 | 绝缘材料电气强度试验方法第一部分：工频下试验（idtIEC 60243-1） |
| GB/T 1410 | 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法（idt IEC 60093） |
| GB/T2406 | 塑料燃烧性能试验方法氧指数法（neq ISO 4859） |
| GB/T 2411 | 塑料邵氏硬度试验方法（eqv ISO 868） |
| GB/T 7141 | 塑料热空气暴露试验方法（neqJISKO7212） |
| JB/T 7829-2006 | 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）电力电缆热收缩式终端 |

  - 电缆槽盒

铝合金、钢制桥架生产应符合国家规范和标准。钢制桥架全部采用冷轧钢不能采用热轧钢，生产规范和标准如下。

| GB/T5237-93 | 铝合金建筑型材 |
| --- | --- |
| GB/T6892 | 工业用铝合金热挤压型材 |
| GB 6462-86 | 金属和氧化物覆盖层、横断面厚度显微镜测量方法 |
| GB 10569 | 优质铝及铝合金冷轧板 |
| GB 12615-12619 | 抽锌铆钉技术条件 |
| GB 8014-87 | 铝及铝合金阳极氧化，阳极氧化膜厚度的定义和有关测量厚度的规定 |
| GB 10853 | 铝及铝合金焊丝 |
| GB912-89 | 碳素钢结构和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带 |
| GB11253-89 | 碳素钢结构和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带 |
| GB/T5117-95 | 低碳钢及低合金高强度钢焊条 |
| GB/3091-93 | 低压流体输送用镀锌焊接钢管 |
| GB1720-79 | 漆膜附着力测定法 |
| GB2759-81 | 机电产品的包装技术条件 |

  - 安装施工

电气装置安装工程电气设备交接试验标准（GB50150-91）

电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50168-92）

电气装置安装工程10KV及以下配线工程施工验收规范(GB5025II-96）

中国建筑标准设计研究院所发行的JSJT-121全国通用建筑标准设计-电气装置标准图集《电缆桥架安装》

《现场安全管理制度》

《电力建设安全工作规程》

《电力建设施工及验收技术规范》

  - 土建施工

《砌体工程施工及验收规范》（GB50203—2002）

《砌体工程现场检测技术标准》（GB/T50315-2000）

《砼结构工程施工质量验收条文说明》（GB50204-2002）

  - 消防

《小型火力发电厂设计规范》

《建筑设计防火规范》

《火力发电厂劳动安全和工业卫生设计规程》

《火力发电厂与变电所设计防火规范》

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》

《爆炸危险场所安全规定》劳动部发（1995）56号

《起重机械安全规程》

《工业企业设计卫生标准》

《工业企业噪声控制设计规范》

《采暖通风与空气调节设计规范》

《城市区域环境噪声标准》

所有螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织（ISO）和国际单位制（SI）的标准。

以上标准如有新版本按新版本执行

- 太阳电池组件作为光伏电站的主要设备，应具有满足国家、行业标准或IEC标准的认证。供货组件应通过依据IEC61215和IEC61730的组件性能和安全认证，太阳电池组件型号应通过CE或TUV或UL或VDE相关国际认证和最新版CQC认证，并符合国家强制性标准要求，须附完整的测试认证报告复印件。中标方提供具有ISO导则25资质（17025）的专业测试机构出具的符合国家标准（或IEC标准）的完整测试报告（IEC61215和IEC61730）和由国家批准的认证机构出具的认证证书。

- 中标方需提供供货组件的完整的CQC或TUV认证测试报告（IEC61215和IEC61730或UL1703）或其他同等资质的第三方认证报告（包含原材料清单），供货太阳电池组件使用的关键原材料（包括电池片，盖板玻璃，背板，EVA，边框，接线盒，密封胶，线缆，汇流条、焊带等）应与测试报告中的BOM清单一致，且供货组件的原材料组合方案应通过IEC标准中组件性能和安全认证测试的全部序列环境试验。

- 组件各种原材料的供应厂商和规格型号应确定唯一，所提供的材料及规格必须与认证测试报告中一致。

- 中标方对所有设备、材料的试验及检验按照国家、行业相关标准规范执行。

- 中标方应向发包人保证所供设备是技术先进、成熟可靠的全新产品。在图纸设计和材料选择方面应准确无误，加工工艺无任何缺陷和差错。技术文件及图纸要清晰、正确、完整，能满足正常运行和维护的要求。

- 中标方应具备有效方法，控制所有关键元器件/材料、外协、外购件的质量和服务，使其符合本技术规范书的要求。

- 如在安装的试运行期间发现部件缺陷、损坏情况，在证实设备储存安装、维护和运行都符合要求时，中标方应尽快免费更换，不得因此而延误工程进度。

- 中标方应及时向发包人提供以下资料（图纸CAD版、文字资料WORD版），对所提供的全部技术资料的准确性负责：包含但不限于光伏组件外形尺寸图、安装详图（包括荷重资料）；电气接线原理图；产品随机资料，包括产品证书，供货清单，组件参数（短路电流Isc，开路电压Voc，最佳工作电流Im，最佳工作电压Vm，最大输出功率Pm以及I-V曲线图），安装、运行、检修使用说明书等资料4套，在建设完成时提交给发包人；逆变器使用说明书、设备维护手册、操作手册、安装图、接线图、原理图等；开关柜及屏上主要设备的产品鉴定证书、产品样本、产品使用说明书、产品性能测试报告；开关柜的总装图：应表示设备总的装备情况，包括外形尺寸，设备的重心位置和总重量，运输尺寸和重量，控制柜位置，电缆入口位置，一次端子尺寸和材料及其它附件；开关柜的基础图：应注明设备和其控制柜的尺寸，基础螺栓的位置和尺寸，设备操作时的动态负荷等；开关柜的电气原理图：应包括设备控制柜操作机构的内部接线及控制、信号、照明等交流及直流回路，如有多张电气原理图，还应注明各图之间的有关线圈与触点的相互对应编号；开关柜屏面布置图：应注明屏面上的仪表、开关、按钮、标签框的安装尺寸，设备表中应详细列出屏上各元器件的名称、型号、技术参数和数量；配电系统图；配电系统的安装、调试、运行、维护、修理说明书，产品出厂合格证，工厂试验报告；备品、备件及清单，专用工具及清单；电缆及其附件的结构型式的简要概述及照片；说明书应包括下列各项：型号、结构尺寸（附结构图）、技术参数、适用范围、使用环境、安装、维护、运输、保管及其他需注意的事项等；工程竣工资料等等。

- 中标方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。中标方要派合格的现场服务人员。中标方现场服务人员具有下列：遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；有较强的责任感和事业心，按时到位；了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近的项目的工作经验，能够正确地进行现场指导；服从发包方的现场安全管理。

- 中标方在施工现场不得损坏发包人或第三方的财物、设备，如有损坏，由中标方负全部责任。

- 中标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

- 中标方现场服务人员的生活、交通和通讯等问题由中标方自行负责。

- 设备运行中发生故障，导致项目不能正常发电，中标方接到通知后2小时内做出响应，维修人员24小时内抵达现场，并在48小时内解决问题，恢复正常发电，否则发包人有权向中标方进行发电量损失索赔。问题处理后，中标方半个月内向发包人提交故障分析报告及避免此类事故的解决方案。

附件7：                   承 诺 书

致：(采购人名称)：

我单位在参加              的谈判活动中，郑重承诺如下：

一、我方将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加                目的谈判。

二、根据已收到贵方的谈判文件，遵照国家有关政策法规，我方经考察现场和研究上述谈判文件及其他相关资料后，我方愿以谈判文件所要求的条件参与谈判，我方的条件以响应性文件所显示资料为准。

三、我方已详细审核全部谈判文件，包括修改文件(如果有的话)及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

四、我方承认报价函附录是我方报价函的组成部分。

五、我方同意所递交的响应性文件在报价有效期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。

六、我方已收悉并同意贵方以最低价为中标价的唯一选择。

七、我方服从谈判文件规定的时间安排，遵守谈判有关会议现场纪律。

八、我方理解贵方谈判文件的全部资料。

九、我方相信贵方的采购结果公正、合法。

十、我方保证所递交的响应性文件所反映的资料真实可靠，保证响应性文件资料无任何虚假，否则将承担由此引起的一切后果和相应的法律职责。

十一、我方保证响应性文件不存在低于成本的恶意报价行为，也不存在恶意抬高报价行为。

十二、我方保证成交之后密切配合采购单位开展工作，服从采购单位项目监管人员的监督管理。

十三、我方保证不参与陪标、围标行为。

十四、我方保证不在谈判后进行虚假恶意投诉。

十五、一旦我方成交，我方将严格依照贵方谈判公告和谈判文件中的相关规定与贵方签订合同。

本公司若有违反本承诺资料的行为，愿意承担法律责任。

供应商：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

日期：     年   月   日

附件8：

自2022年1月1日（含）至递交响应文件截止时间（以合同签订日期为准）的同类项目销售业绩一览表

| 单位名称 | 业务内容 | 业务总额 | 实施时间 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附主要业绩合同复印件（加盖单位公章）。

供应商名称（公章）：                法定代表人或授权代表签字：

附件9：

基本账户开户许可证明

（复印件）

附件10：

资格证明文件

说明：所有资格证明材料必须保证其真实性，供应商对文件的真伪、有效性负法律责任。