山东济钢环保新材料有限公司

2025年度固定资产投资-档案室升级改造项目采购

(招标编号：1171250811001)

招  标  文  件

招标人：山东济钢环保新材料有限公司

2025年8月11日

目录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	3

第三章 评标办法（综合评估法)	18

第四章 合同条款及格式	23

第五章 投标文件格式	26

第六章 资格审查文件要求	48

- 档案室升级改造项目招标公告

一、招标编号：1171250811001

二、招标名称：山东济钢环保新材料有限公司档案室升级改造项目招标采购

三、项目概况与招标范围

1、档案室升级改造项目采购

2、招标采购明细档案室升级改造项目1宗。

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、档案密集架设备 |  |  |  |
| 1 | 手动档案密集架 | 立方 | 54 |
| 2 | 增加隔板 | 组 | 24 |
| 3 | 防磁柜 | 台 | 1 |
| 4 | 档案消毒柜 | 台 | 1 |
| 5 | 档案步梯 | 台 | 1 |
| 6 | 档案手推车 | 台 | 1 |
| 二、档案库房环境测控系统 |  |  |  |
| 1 | 22U网络机柜 | 台 | 1 |
| 2 | 工作站（国产化） | 台 | 1 |
| 3 | 智慧档案一体化管理软件（国产化适配版） | 套 | 1 |
| 4 | 交换机 | 台 | 1 |
| 5 | 智慧馆库环境测控主机 | 台 | 1 |
| 6 | 温度湿度传感器 | 台 | 2 |
| 7 | 智能空气质量云测仪 | 台 | 1 |
| 8 | 智能型恒湿净化一体机 | 台 | 1 |
| 9 | 移动水箱推车 | 台 | 1 |
| 10 | 壁挂型空气霉菌净化机 | 台 | 1 |
| 11 | 漏水报警控制器 | 台 | 1 |
| 12 | 漏水检测线 | 米 | 15 |
| 13 | 超声波驱鼠器 | 台 | 1 |
| 14 | 档案防霉驱虫药 | 箱 | 1 |
| 三、火灾报警及灭火系统 |  |  |  |
| 1 | 气体灭火控制器 | 台 | 1 |
| 2 | 点型光电感烟火灾探测器 | 只 | 2 |
| 3 | 点型感温火灾探测器 | 个 | 2 |
| 4 | 火灾声光警报器 | 只 | 4 |
| 5 | 气体释放警报器 | 只 | 2 |
| 6 | 紧急启停按钮 | 个 | 2 |
| 7 | 输入/输出模块 | 个 | 1 |
| 8 | 120L柜式七氟丙烷灭火装置 | 套 | 1 |
| 9 | 七氟丙烷灭火剂 | 千克 | 110 |
| 10 | 泄压口 | 个 | 1 |
| 四、档案室办公设备 |  |  |  |
| 1 | 办公电脑 | 台 | 1 |
| 2 | 打印复印扫描一体机 | 台 | 1 |
| 3 | 热成像双光谱测温摄像机 | 台 | 2 |
| 4 | 磁盘阵列 | 台 | 1 |
| 五、档案库房室内改造 |  |  |  |
| 1 | 石膏板封墙 | 平方 | 24 |
| 2 | 新风换气设备 | 套 | 2 |
| 3 | 灯光照明改造 | 套 | 2 |
| 4 | 防火门 | 套 | 2 |
| 六、设备安装及档案搬运服务 |  |  |  |
| 1 | 档案移库搬运上架服务 | 项 | 1 |
| 2 | 设备安装服务 | 项 | 1 |

3、承揽方式：整体承揽，合同签订后45日内全部完成升级改造。

4、质保期及质保金：质保期不低于12个月；承揽方留取总合同额的5%为质保金。

5、结算方式：升级改造实施完毕后，由双方代表组织整体验收及性能校验合格后，发包方向承揽方开具全额含税13%增值税发票后，承揽方以银行承兑方式向发包方支付（不接受商务偏离）。

6、最高限价：21万元（投标人投标报价超过最高限价的按无效投标处理）

四、投标人资格要求

1、投标人为依法登记注册的独立法人,且具有档案室升级改造项目能力，具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度，提供财务报表或者财务审计报告（可以通过扫描防伪二维码在注册会计师行业统一监管平台查询(http://acc.mof.gov.cn)）；

3、具有履行合同必需的专业技术、资质能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录；

5、在济钢集团内经营活动中没有违法记录；

6、不接受联合体投标。

7、如有单位资料造假，一经发现，立即在网上公示，并永久取消投标资格。

五、报名方式、报名时间及招标文件获取

1、报名方式：通过登录济钢集团阳光购销平台网上报名，系统网址：bidding.jigang.com.cn。

2、报名时间：2025年8月11日至2025年8月18日。

3、招标文件获取：凡有意参加的潜在投标人，在公告期内登陆bidding.jigang.com.cn注册用户成功后，须修改初始密码，重新登录后报名。报名成功后即可下载招标文件.

六、开标时间和方式

1、开标时间：2025年8月25日上午9点；

2、开标方式：网上开标。

七、投标保证金：肆仟元整（￥4000元）（汇款时备注采购名称），该保证金在2025年8月18日前交纳。评审结束30个工作日内，采购人将该保证金退还原汇款账户。

收款账户：山东济钢环保新材料有限公司

开户行：齐鲁银行股份有限公司济南济钢支行

账号：8661 1760 1014 2100 9407

行号：313451007609

八、投标文件的递交

网上递交（上传）谈判文件，递交的截止时间（投标截止时间）为2025年8月25日上午9点，逾期递交的为无效投标；投标文件不到开标时间无法打开请投标单位放心上传。

九、资格审查

资格后审，不接受联合体。

十、招标人的名称、地址和联系人

1、招标人的名称：山东济钢环保新材料有限公司

2、招标人的地址：山东省济南市章丘区官庄街道青野村东

3、招标咨询人：史女士，联系电话：18615514537；

4、业务联系人：马先生，联系电话：17865121110

十一、安全要求

需要现场踏勘时，必须遵守安全管理规定，服从现场人员指挥。参加投标的人员在济钢集团有限公司的一切活动，必须遵守济钢集团有限公司的安全规定。

- 公告中的内容和要求以最终的招标文件为准。

山东济钢环保新材料有限公司

2025年8月11日

- 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 | 山东济钢环保新材料有限公司 |
| 1.1.2 | 项目名称 | 山地济钢环保新材料有限公司档案室升级改造项目采购 |
| 1.1.3 | 项目概况 | 档案室升级改造项目1宗 |
| 1.1.4 | 项目地点 | 山东省济南市章丘区官庄街道青野村东 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自有资金 |
| 1.2.2 | 招标方式 | 公开招标，资格后审 |
| 1.3.1 | 招标范围 | （详见第七章技术部分） |
| 1.3.2 | 改造周期 | 45天内 |
| 1.3.3 | 地点 | 山东省济南市章丘区官庄街道青野村东环保材料公司办公楼1楼档案室 |
| 1.3.4 | 质保期 | 质保期12个月。 |
| 1.4.1 | 投标人的资格要求 | 见招标公告四 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 1.9 | 是否组织现场踏勘 | 不统一组织现场踏勘，投标人可联系相关负责人分批次勘探 |
| 1.10 | 招标预备会 | 不召开 |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件澄清、答疑、补充文件等 |
| 2.1.3 | 招标文件的发布 | 本招标文件在济钢集团有限公司阳光购销平台（网址：http://bidding.jigang.com.cn/） 上发布。除上述媒介以外的媒介转载或发布与本次招标相关信息的，招标人不承担任何责任并保留追究相关方责任的权利。 |
| 2.2.2 | 招标文件的澄清 | 招标文件澄清的截止时间为2025年8月18日，澄清文件在济钢集团有限公司阳光购销平台（网址：http://bidding.jigang.com.cn/） 上发布，并以书面形式通知所有招标文件收受人。 |
| 2.3 | 招标文件的修改 | 招标文件修改的截止时间为2025年8月18日，修改文件在济钢集团有限公司阳光购销平台（网址：http://bidding.jigang.com.cn/） 上发布，并以书面形式通知所有招标文件收受人。 |
| 3.1.1 | 投标文件内容 | 招标文件商务、技术部分内容 |
| 3.2.1 | 投标报价 | 1.报价方式：投标总价。 2.报价币种：人民币。 3.报价为13%增值税专用发票价格 |
| 3.2.2 | 投标报价修改 | 详见招标须知正文3.2.2节内容 |
| 3.3.1 | 招标有效期 | 90日历天（自递交投标文件截止之日起） |
| 3.4 | 投标保证金 | 肆仟元整（￥4000元）（汇款时备注采购名称），该保证金在2025年8月18日前交纳。评审结束30个工作日内，采购人将该保证金退还原汇款账户。 收款账户：山东济钢环保新材料有限公司 开户行：齐鲁银行股份有限公司济南济钢支行 账号：8661 1760 1014 2100 9407 行号：313451007609 |
| 3.5.1 | 初步评审 | 1、评标委员会对投标人的初步评审文件（电子版）进行评审。评审合格的进入下一阶段评标；评标不合格的取消其招标资格，购买招标文件的费用不退。 2、制作初步评审文件（电子版）后，在2025年8月25日上午9点，上传报名网站 |
| 3.5.2 | 近3年财务审计报告 | 2022年07月01日至今。 |
| 3.5.4 | 近3年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 2022年07月01日至今。 |
| 3.7.1 | 签字或盖章要求 | 投标文件应按第五章“投标文件格式及内容”要求进行签字或盖章，否则其投标文件按照无效处理。 |
| 3.7.2 | 投标文件份数 | 中标人提供正本壹份，副本贰份。 |
| 3.7.3 | 纸质投标文件装订要求（中标单位提供纸质版投标文件） | 1、投标文件的正本与副本应分别装订成册。 2、投标文件每册均须采用胶装方式在左侧装订，装订须牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。 3、投标文件正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样；正本和副本如有不一致之处，以正本为准。 4、投标单位收到中标通知书后3日内，需将纸质投标文件邮寄到山东省济南市官庄街道青野村东，山东济钢环保新材料有限公司，收件人：史工，收件人手机号：18615514537 |
| 3.7.4 | 电子文档 | 详见招标须知正文3.7.6条款 |
| 4.2.1 | 递交投标文件截止时间 | 2025年8月25日9时00分 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 上传至济钢集团有限公司阳光购销平台（网址：http://bidding.jigang.com.cn/） |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 5.1.1 | 开标时间和 方式 | 开标时间：2025年8月25日9时00分 开标方式：网上开标 |
| 6.3 | 评标方法 | 综合评标法 |
| 7.5 | 履约保证金 | 中标单位签订合同前，缴纳壹万元整（￥10000元）履约保证金（银行 保函、支票、银行汇票，不收承兑汇票）。如因中标单位原因不能履约，履约保证金将全部转为赔偿金。履约完毕，验收合格后无息返还。 |
| 8.1 | 重新招标 | 有下列情形之一的，招标人将重新招标 1.截至到招标开始时间，提交投标文件的投标人少于3个的； 2.经评审委员会评审，否决部分投标人的投标文件后少于3个，缺乏竞争性的； 3.经评标委员会评标否决所有投标文件的。 |
| 10.1 | 在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评标结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。 |  |
| 10.2 | 投标人认为招标文件中有限制、排斥投标人情形的，应当在招标开始时间2日前向招标人书面提出，未在规定时间内提出异议的，视为对招标文件无异议。 |  |
| 11 | 最高限价：21万元（投标人投标报价超过最高限价的按无效投标处理） |  |

招标须知正文部分

1.总则

1.1 项目概况

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备公开招标条件。

1.1.1 招标人：详见投标人须知前附表

1.1.2 招标项目名称：详见投标人须知前附表

1.1.3项目概况: 详见投标人须知前附表

1.1.4 项目地点：详见投标人须知前附表

1.2 项目资金来源、招标方式、招标控价

1.2.1 项目资金来源：详见投标人须知前附表

1.2.2招标方式：详见投标人须知前附表

1.2.3招标控价：详见投标人须知前附表

1.3 招标范围、供货周期、交货地点和质保期

1.3.1 招标范围：详见投标人须知前附表

1.3.2 供货周期：详见投标人须知前附表

1.3.3 交货地点：详见投标人须知前附表

1.3.4质保期：详见投标人须知前附表

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格要求：详见投标人须知前附表

1.4.2 本次招标不接受联合体。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他 利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法 机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加招标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标有关的语言均使用中文，必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1详见投标人须知前附表

1.10 招标预备会

1.10.1招标人不召开招标预备会。

1.11响应和偏差

1.11.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2.招标文件

2.1 招标文件的内容和发布

2.1.1招标文件包括：

（1）招标公告

（2）招标人须知

（3）评标办法

（4）合同及附件

（5）投标文件格式及内容

（6）需求一览表

（7）技术规范

（8）投标人须知前附表规定的其他材料

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.1.2若招标文件中不同章节对同一内容叙述有差异的，性能、参数以技术要求为准；投标人资格要求、交货期、交货地点、质保期以投标人须知前附表为准。

2.1.3本招标文件在济钢集团有限公司阳光购销平台（网址：http://bidding.jigang.com.cn/） 上发布。除上述媒介以外的媒介转载或发布与本次招标相关信息的，招标人不承担任何责任并保留追究相关方责任的权利。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或者附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。

2.2.2招标文件的澄清：详见投标人须知前附表

2.3 招标文件的修改

详见投标人须知前附表

2.4对招标文件的异议

投标人对招标文件有异议的，应当在递交投标文件截止之日7天前提出。招标人自收到异议之日起3日内做出答复；若异议和答复内容影响招标文件编制的，按照本章第2.3款的规定相应延长开标时间。

3、投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件包括下列内容：

第一部分  商务部分

（1）报价函

（2）授权委托书

（3）投标保证金

（4）资格审查资料

（5）报价表

（6）商务偏差表

（7）无行贿犯罪记录证明材料

（8）投标人认为应补充的其它商务资料

第二部分  技术部分

（1）招标内容

（2）交货计划表

（3）技术要求

（4）技术偏差表

（5）投标人认为应补充的其它技术资料

3.2 报价

3.2.1 报价方式：投标总价；报价币种：人民币；报价为含增值税专用发票价格。

3.2.2 投标人在招标开始时间前修改报价函中的总报价，应同时修改“报价组成表”中的相应价格。此修改须符合本章第4.3款的有关规定。

3.3 投标有效期

3.3.1投标有效期：详见投标人须知前附表

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按招标公告规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。详见投标人须知前附表。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效。

3.4.3 招标人与中标人签订合同30个工作日内，向未中标的投标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的招标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 营业执照、资质证书、体系认证、资信等级、人员资格证书、业绩合同、获奖证书等材料的复印件。

3.5.2 近3年财务审计报告

3.5.3“近3年完成的业绩情况表”具体要求详见商务部分

3.5.4 “近3年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。

3.5.4认为有必要提供的其他证明文件。

3.6 备选投标方案

3.6.1本次招标不接受备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按《第五章投标文件格式及内容》要求进行编写。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、技术要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由法定代表人或其委托代理人签字或盖公章。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4投标文件正本壹份，副本贰份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样并加盖公章。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，详见投标人须知前附表。

3.7.6本次招标须提供应文件电子版（U盘一件），电子版与纸质版需一致，若不一致以纸质版为准。投标文件电子版文件格式为可编辑的Word“*.doc”、“*.docx”或Excel“*.xls”、“*.xlsx”，文字部分格式采用Word“*.doc”、“*.docx”，报价清单部分格式采用Excel“*.xls”、“*.xlsx”。

4.投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1递交投标文件的截止时间和地点，详见投标人须知前附表。

4.1.2除投标人须知前附表另有规定外，所递交的投标文件不予退还。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1在递交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.2.2投标人修改或撤回已递交投标文件应按要求签字或盖章。

4.2.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1 开标

5.1.1开标时间和方式：详见投标人须知前附表。

5.1.2投标人证件及业绩的提交：详见投标人须知前附表。

5.1.3开标时投标人需要携带的证件：详见投标人须知前附表。

6.评标

6.1 评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，评标委员会成员人数为5人及以上单数。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标方法

按综合评标法进行评标。

6.4 评标程序及内容

6.4.1投标文件初步评标

6.4.1.1资格审查---是否满足对投标人的资格要求。

6.4.1.2报价及报价组成表有计算或汇总错误时，按以下原则修正：

（1）报价清单中的单价乘数量的乘积与该项目的合价不符时，应以单价为准，改正合价。

（2）若报价汇总表中的金额与相应的各分项报价清单中的合计金额不符时，以修正后的各分项报价清单中的合计金额为准，改正总报价。

（3）评标委员会按以上原则对报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

6.4.1.3对需要文件进行审查，有以下情形之一的，为重大偏差，其投标文件符合性审查不通过作无效处理，不再进行详细评标：

（1）提供的资格审查资料不满足招标文件要求的；

（2）没有按照招标文件要求缴纳投标保证金或提供银行保函的；

（3）投标文件未按招标文件要求盖章和签署的；

（4）经澄清，对报价的错误不接受修正的；

（5）对招标范围和工作内容有实质性偏差的；

（6）主要性能指标达不到招标文件要求的

（7））有违反法律法规、弄虚作假的。

6.4.1.4投标文件澄清

（1）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人做出必要的澄清、说明、或者对细微偏差进行补正的，提出澄清问题。

（2）评标委员会的澄清问题不得要求或提出对投标文件实质性内容进行修改，澄清问题由评标委员会主任确认后发出。

（3）投标人的答复由其授权代表签字、加盖公章、签署日期后按要求发送，不得对原投标文件实质性内容进行修改，投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

（4）评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

（5）评标委员会的澄清问题和投标人的答复均以书面方式进行。

6.4.2投标文件详细评标

评标委员会成员对通过初步评标的投标文件进行详细评标与打分排序。

6.4.3评标结果

6.4.3.1评标委员会按照评标办法推荐中标候选人，具体的中标候选人数量见第三章5节2款。

6.4.3.2评标委员会完成评标后，向招标人提交评标报告。

7.合同授予

7.1中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.2评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复。

7.3定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.4中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，中标结果通过济钢集团有限公司阳光购销平台（网址：http://bidding.jigang.com.cn/） 公示三天。公示期结束后，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.5履约保证金

7.5.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.5.2中标人不能按本章第7.5.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6 中标服务费：见投标人须知前附表。

7.7签订合同

7.7.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起7日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.重新招标

8.1重新招标

详见投标人须知前附表

9. 纪律和监督

9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。

9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通或者与招标人串通，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义参加招标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评标因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向市建设行政主管部门和相关监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

10.1评委投票方式：见投标人须知前附表。

10.2投标人对招标文件认可的界定：见投标人须知前附表。

第三章  评标办法（综合评估法）

为规范招标工作，制定本办法。

一、评标方法

按评分标准表进行评标。

二、评标原则

评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

三、评标组织及服务

1、为做好评标工作，成立评标委员会和工作小组。

2、评标委员会

2.1评标委员会由招标人依法组建，评标委员会成员由招标人代表及熟悉相关业务的有关技术、经济等方面的专家组成。

2.2评标委员会成员为5人及以上单数。

2.3评标工作由评标委员会负责。

3、工作小组

3.1由招标人组成工作小组，为评标委员会服务。

3.2工作小组承担保管招标文件、投标文件、发放评标资料、投标文件摘录汇总、基础数据对比及会议服务。

四、评标程序及内容

1、评标的方法：由资格审查、综合评标两部分。

2、资格审查：按对投标人的资格要求、缴纳投标保证金等情况进行评标。详见《资格审查表》。

3、综合评标：通过资格审查后，根据投标人的商务、技术和价格等进行综合评标。

五、评标报告

1、评标委员会根据评标情况和结果，向招标人提交评标报告。评标报告由评标委员会起草，评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

- 2、评标委员会在评标报告中根据得分排序推荐前一至二名为中标候选人

废 标 条 件

B0.总则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充。

1.资格审查表

| 谈判名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 谈判内容 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 报名单位 |  | 注册资金 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 资质审查情况说明 |  |  |  |  |  |  |
| （资质、业绩、技术、能力等方面） |  |  |  |  |  |  |
| 资格审查人员 |  |  |  |  |  |  |
| 招标员 |  |  |  |  |  |  |

谈判时间：  年   月   日           审查日期：

2.档案室升级改造项目商务评分表

| 项目 | 评定项目 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 技术方案 （10分） | 密集架、防磁柜、室内改造等硬件设施技术方案合理性 （4分） | 根据密集架、防磁柜、消毒柜等布置方案与本项目匹配程度得0-2.5分；根据室内改造方案与本项目匹配程度得0-1.5分 |
|  | 环境监测系统合理性 （2分） | 根据环境监测系统方案与本项目匹配程度得0-2分 |
|  | 火灾消防系统合理性 （2分） | 根据火灾监测系统方案与本项目匹配程度得0-2分 |
|  | 智慧档案室办公监测系统合理性 （2分） | 根据智慧办公室办公系统方案与本项目匹配程度得0-1分；根据室内监控报警系统布置方案与本项目匹配程度得0-1分。 |
| 项目实施 （10分） | 项目实施周期 （2.5分） | 以项目实施周期45天为基准，每提前5天得0.5分，滞后不得分，最高得分2.5分 |
|  | 质保期及质保金比例 （5分） | 质保期以12个月为基准（不得分），每延后6个月，得1分，最高得2分；付款条件无预付款及进度款得1分，否则不得分；质保金以5%为基准，5%得1分，每增加1%加0.2分，最高得2分，每降低1%，扣0.2分，扣完为止。 |
|  | 档案整理及文明施工方案 （2.5分） | 设备安装及档案搬运、整理方案合理的得0-1.5分；制定合理的安全文明施工方案根基合理性得0-1分 |
| 商务部分 （80分） | 报价80分 | 1.评标基准价 当有效投标人N≤5时，为有效投标人的最低报价值。 当有效投标人N＞5时，为有效投标人的次低报价值 。 2.投标报价分值=评标基准价/投标报价*80（最高80分） 3.投标报价分值高于80分按照80分计算。 |

- 附件B：废标条件

- 废 标 条 件

B0.总则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充。

B1.废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

B1.1有第二章“投标人须知”规定的任何一种情形的。

B1.2 有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的，详见下款：

B1.2.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

B1.2.2投标人之间约定中标人；

B1.2.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

B1.2.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

B1.2.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

B1.2.6不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

B1.2.7不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

B1.2.8不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

B1.2.9不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

B1.2.10不同投标人的投标文件相互混装；

B1.2.11不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印；

B1.2.12不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

B1.2.13不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的；

B1.2.14使用伪造、变造的许可证件；

B1.2.15提供虚假的财务状况或者业绩；

B1.2.16提供虚假的信用状况；

B1.2.17其他弄虚作假的行为；

B1.2.18招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

B1.2.19招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

B1.2.20招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

B1.2.21招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

B1.2.22招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提发包方便；

B1.2.23招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

B1.2.24评标委员会认定的其他串通投标情形；

B1.3不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

B1.4在形式评审、资格评审（适用于未进行资格预审的）、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

B1.5当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，其在投标文件中更新的资料，未能通过资格评审的（适用于已进行资格预审的）。

B1.6在技术标和资信标评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。

B1.7评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

B1.8投标人未按第二章“投标人须知”第10.6款规定出席开标会的。

B1.9投标单位得报价高于采购文件载明的最高限价的，有效投标单位不满三家。

B1.10招标人明确结算方式，结算方式不接受商务偏离，结算方式出现商务偏离其投标作废标处理。

- 第四章合同主要条款

# 档案室升级改造项目买卖合同

签订地点：济南市章丘区官庄街道办事处青野村东

合同编号：JGHB/SHB/WT/DASGZ/****/***

发包方：山东济钢环保新材料有限公司

承揽方：

签订日期：   年  月    日

签订地点：山东省济南市章丘区

- 1、合同

根据《中华人民共和国民法典》和相关法律法规，经双方协商一致，签订本合同。

- 1.1 货物

1.1.1本合同所称“货物”是指承揽方按本合同要求，向发包方提供的货物及所有相关技术资料和证明文件。

1.1.2货物的名称、型号规格、数量等具体内容详见下表

| 序号 | 内容 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备费 |  | 供货及价格一览表见附件 |
| 2 | 运杂费 | 0 |  |
| 合计 |  | 小写： | 含税13%，总价包干 |
|  |  | 大写： |  |

- 1.2 价格

1.2.1本合同价格已包括：

- 货物价款、人工费、运费、税金、辅材、售后服务等费用；

- 档案室升级改造安装调试等费用；

- 档案搬运及归档费等；

（4)文明施工及垃圾清运费等。

1.2.2本合同履行过程中价格不受市场价格波动的影响。

1.2.3本合同计价货币、结算货币和支付货币为人民币。

- 1.3 支付

1.3.1 发包方以银行承兑方式向承揽方支付。

1.3.2付款比例：验收合格后承揽方需开具足额增值税发票后，发包方20工作日内完成支付。

1.3.5关于开具增值税专用发票的要求：

（1）发包方向承揽方支付合同价款前，承揽方应向发包方开具增值税专用发票，否则，发包方有权拒绝付款并顺延付款时间。因承揽方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，承揽方需依法向发包方重新开具发票，并向发包方承担赔偿责任。

（2）承揽方应按照发包方要求，及时向发包方开具可以抵扣税款的增值税专用发票。因承揽方开具发票不及时给发包方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，承揽方需向发包方承担赔偿责任。

（3）承揽方向发包方开具的增值税专用发票，承揽方必须确保发票票面信息全部真实，相关货物、价款等内容与本合同相一致。因发票票面信息有误导致发票不能抵扣税款或者被认定为虚开的，承揽方需向发包方承担赔偿责任。

（4）承揽方收取价外费用的，需依法开具增值税专用发票。

（5）发包方增值税专用发票信息如下：

单位名称：山东济钢环保新材料有限公司

纳税人识别号：91370181MA3MJQRU4Y

开户行：中国民生银行济南章丘支行

账  号：609055119

地  址：山东省济南市章丘区官庄街道青野村东

电  话：0531-83790165

- 1.4 改造

1.4.1改造周期：合同签订后   个工作日内完成设备供货、安装及调试，若项目实施时间发生改变，应提前7日书面通知对方。

1.4.2承揽方应按照发包方要求将货物运输至发包方指定地点并完成改造安装：山东省济南市章丘区官庄街道青野村东山东济钢环保新材料有限公司。

1.4.4 承揽方应承担货物运抵发包方指定地点前货物毁损、灭失的风险，改造安装过程中出现的材料灭失或因承揽方施工原因造成的设备损坏由承揽方自行承担。

1.4.5 本合同履行过程中，承揽方不能按照合同约定或发包方的要求按时交货或交工时，应在相关情况发生后 24小时内以传真、电报、电传等书面形式将拖延的事实、原因以及可能拖延的期限和理由通知发包方。发包方在收到承揽方通知后，有权视具体情况决定采取如下方式之一进行处理：

(1)在承揽方按照合同第10条承担违约责任后，发包方可以酌情延长交货时间；

(2)解除合同，承揽方返还发包方已支付的全部货款，并承担因迟延交货给发包方造成的全部损失，发包方另行采购相关货物。

无论采取何种方式，除在本合同约定的免责情形下，承揽方均应依照本合同约定承担相应的违约责任，并承担因此给发包方造成的全部损失。

1.4.6 承揽方应按国家及地方规定办理相关手续、保险，确保运输过程中的一切人员、设备设施、车辆安全。

1.4.8 承揽方必须对其出入工地现场的人员进行安全教育，要求佩戴安全防护用品。因承揽方原因造成的人身伤亡、财产损失由承揽方自行承担。

1.4.9 承揽方进入工地现场人员、车辆应服从发包方管理，遵守发包方现场管理制度，对不听从发包方管理的人员、车辆，发包方有权清理出场。

1.4.11 发包方指定联系人：        联系方式:

承揽方指定联系人：        联系方式：

1.4.12 在合同履行过程中，发生任何可能影响合同正常履行问题时，买卖双方应在24小时内通过电话或邮件形式及时沟通，并积极配合对方工作。

- 1.5 质量要求

1.5.1 本合同项下货物应符合现行国家标准、地方标准、行业标准,企业标准及谈判文件、技术协议要求。

1.5.2承揽方的产品应该符合发包方职业安全健康管理体系标准的要求，不能对接触货物的有关人员及竣工后的使用人员的健康造成危害。

- 1.6 质量保证及售后服务

1.6.1 承揽方保证本合同货物是全新的、质量、技术参数及性能均满足合同要求的，同时向发包方提供质量证明文件。

1.6.2 质量保证期：本合同项下货物的质量保证期为安装调试合格后  个月。质量保证期自安装验收完成之日（或交付之日）起计算。

1.6.3 货物在质量保证期内出现故障或质量问题，承揽方接到发包方电话或邮件通知后，应在24小时内提供处理方案或指派专业人员到现场处理。发包方应为承揽方提供必要的协助。

承揽方未按上述约定提供质保服务的，发包方可自行或委托第三方处理，相关费用及因此造成的全部损失由承揽方承担。

1.6.4 货物存在质量问题的，维修后质量保证期相应顺延；如货物因质量问题需更换的，质量保证期自更换之日起重新计算。

1.6.5 质量保证期满后，承揽方仍应继续提供售后服务。承揽方应在接到发包方通知后24 小时内提供处理方案或派人到现场服务，费用双方另行协商。

- 1.7 权利担保

7.1 承揽方应保证其对货物具有所有权或销售权，并向发包方出具相关凭证；承揽方应保证交付的货物不设有任何担保权或其他权利。

1.7.2 承揽方应保障其货物不受到第三方关于知识产权的主张，承揽方保证发包方在购买和使用该合同货物或其任何一部分时，是完全处于合法的知识产权使用状态之下，发包方的上述行为不受承揽方和任何第三方提出侵犯知识产权的起诉。

1.7.3 任何第三方向发包方主张权利，承揽方负责与第三方交涉并承担由此引起的法律责任、费用。

- 1.9、检验与验收

1.9.1验收方式为全面检查，由买卖双方代表共同检验。

1.9.2 不符合本合同约定要求的货物或改造项目，发包方有权拒绝签收，承揽方应立即对其进行更换或改进完善。

- 1.10、违约责任

1.10.1 货物存在质量问题的，为承揽方违约，发包方有权要求承揽方按下述方式处理：

（1）根据货物质量问题严重程度，在不影响正常使用的前提下，承揽方同意降低货物价格；

（2）修理或更换货物，以达到合同规定的规格、质量和性能，承揽方承担相关费用并赔偿因此给发包方造成的直接损失；

（3）部分或全部退货的，承揽方应将退货部分相应货款以合同规定的同类货币退还给发包方；承揽方承担退货过程中发生的费用，并赔偿因此给发包方造成的直接损失。

1.10.2 承揽方交工延迟，应按合同价款 0.05%/日向发包方支付违约金，最高不超过合同金额的5% 并承担因货物延误给发包方造成的全部损失，且发包方有权按下述方式处理：

（1）发包方同意延期的，承揽方应在发包方同意之日起30日内及时交货；如承揽方仍未按时交工，则发包方有权解除合同，承揽方应及时返还承揽方已支付的全部货款，并承担因迟延交货给发包方造成的全部损失。

（2）发包方选择解除合同，另行采购相关货物的,承揽方返还承揽方已支付的全部货款并承担发包方因此遭受全部损失的赔偿责任。

1.10.3 承揽方在收到发包方书面索赔通知后7日内未予书面答复，视为承揽方已接受发包方的索赔要求。发包方有权从应付给承揽方的款项中扣除索赔金额，不足部分向承揽方追偿。

1.10.4 发包方未按合同约定支付相应款项，承揽方同意给予发包方1个月付款宽限期，宽限期内不视为发包方违约，宽限期过后，发包方应以迟延支付款项金额为基数按银行同期贷款利率向承揽方支付违约金。

1.10.5承揽方设备能力达不到谈判文件要求，能力每降低1%，应按合同价款1%向发包方支付违约金，最高不超过合同金额的10%。

- 1.11 、保险

为避免本合同所供货物存在严重质量缺陷给发包方造成损失，承揽方应投保产品责任险，投保费用由承揽方承担。

- 1.12、不可抗力

1.12.1 因法定不可抗力事件致使无法履行合同的，受阻一方应尽快用传真或电传等书面形式通知对方，并于事件发生后14日内将有关部门出具的证明文件送达给对方确认；同时，受阻方有责任尽一切合理努力消除或减轻不可抗力事件影响，并应尽可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项，否则，造成的损失由受阻方承担；

不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务；

不可抗力事件或其影响终止或消除后，合同已无继续履行的必要，双方可协商解除合同。

1.12.2 因不可抗力事件致使承揽方不能按约定时间交货或不能交货的，发包方同意将交货时间适当顺延，但顺延的期限总计不得超过30天。承揽方在顺延的期限内仍然不能交货的，发包方有权单方解除合同，承揽方应返还发包方前期支付的所有款项。

- 1.13、 保密

1.13.1 未经对方书面同意，任意一方不得将本合同及在履行本合同中获得的对方的商业信息向任意第三方泄露。本保密义务在本合同履行完毕、解除后仍有效。

1.13.2  除非执行合同需要，在未得到发包方同意的情况下，承揽方不得使用获得的发包方的任何文件和资料。若发包方要求，承揽方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）退还发包方。

- 1.14、争议解决

双方约定，在履行本合同过程中发生争议，双方协商解决；协商不成时，依法向发包方法人所在地人民法院提起诉讼。

- 1.15 、其他约定事项

1.15.1 特别约定事项：

突发事件新冠肺炎疫情（以下简称：疫情）期间特别约定：

（一）承揽方权利义务

1、严格执行各级政府及主管部门关于疫情防控的各项行政命令，服从政府安排，避免出现违法、违规情形，同时积极参与疫情防控工作。

2、承揽方因按照国家及政府部门或其他有关机关、有权机构的有关疫情防控政令、通知等规定、规范、要求履行相关工作，有可能迟延交货的，需在交货期限届满前有效通知发包方。若因承揽方自身原因没有及时通知发包方，导致发包方产生损失，承揽方负责赔偿因此给发包方造成的全部损失。。

3、根据本合同要求，若承揽方人员需进入发包方现场，须持有承揽方单位出具的书面证明，并得到发包方的书面同意且严格按照发包方的要求做好疫情防控措施（包含但不限于按要求佩戴防护用具，接受承揽方体温检测，如实报告行程等措施）。若承揽方人员隐瞒、欺骗发包方或采取的防控措施不到位，给发包方造成损失的，承揽方承担责任，并赔偿因此给发包方造成的全部损失。

（二）发包方权利义务

1、发包方严格遵守各级政府及主管部门制定的关于疫情防控的各项行政命令、规范、规定等，同时积极参与疫情防控工作。

2、若发包方因执行关于疫情防控各项行政命令、规范、规定有可能导致迟延收货的，应在合同约定的收货期限届满前（视货物在途需要的时间）日有效通知承揽方。

3、发包方的付款期限、方式根据疫情发展情况及合同实际履行情况，本着公平原则，双方协商一致后书面调整。

（三）如合同履行期间，出现了除本合同约定疫情外的其他突发事件，双方参照执行上述约定，上述未约定或约定不明确的执行国家法律法规及规范性文件的规定，同时，双方根据国家法律法规及规范性文件的规定协商签订补充协议。

1.15.2 合同文件包括此合同书和下列文件，是本合同不可分割的一部分：

（1）本合同

（2）谈判文件；

（3）响应文件；

（4）承揽方所有对发包方的承诺函件；

（5）国家标准规范。

本合同效力高于其它合同文件，如果合同文件中出现分歧，则以本合同文件为准。

1.15.3 对本合同的变更只能经双方法定代表人或授权委托人行签署补充合同，并加盖本合同统一公章，其他以送货单、进料单、会议纪要等形式对合同更改的一律无效。

1.15.4 下列合同附件是本合同组成部分,具有同等法律效力，与本合同不相符时，以本合同为准。

1.16 双方往来均以书面形式为准。

1.17 本合同经双方签字并盖章后生效。

1.18 合同签订地点：山东省济南市章丘区

1.19 本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，均具同等法律效力。

- 2、附件

合同附件一：供货及价格一览表

合同附件二：技术协议

合同附件三：廉洁协议书

合同附件四：相关方安全、职业健康安全和环境工作协议书

（以下为签字页，无正文。）

| 买 方 | 卖 方 |
| --- | --- |
| 名 称：山东济钢环保新材料有限公司 | 单位名称（章）： |
| 地址：山东省济南市章丘区官庄街道青野村东 | 单位地址： |
| 委托代理人（签字/盖章）： | 委托代理人： |
| 开户行：中国民生银行济南章丘支行 | 电话： |
| 帐 号：609055119 | 开户行: |
| 增值税号：91370181MA3MJQRU4Y | 账号： |
| 日期： 年 月 日 |  |

附件一：供货及价格一览表

（详见采购明细）

附件二：技术协议

（详见第七章）

合同附件三：廉洁协议书

廉洁协议书

甲方：山东济钢环保新材料有限公司

乙方：

为规范甲乙双方在业务交往活动中的行为，严防在业务活动中发生违规违纪违法行为，经双方协商，达成廉洁协议如下：

第一条 甲乙双方共同责任

1、严格遵守国家的法律法规及廉政建设有关规定。

2、共同营造廉洁、诚信、公平、公正的业务交往环境。

3、加强对有关人员的管理和教育，自觉抵制不廉洁行为。

4、发现对方及及其人员在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时要求对方纠正，并向纪检监察机关或司法机关举报的权利和义务。

第二条 甲方及其人员的责任

1、禁止索要或接受乙方及其相关单位和人员提供的回扣、礼金、有价证劵、支付凭证、贵重物品等。

2、禁止在乙方及其相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

3、禁止在乙方及其相关单位投资入股，禁止向乙方单位及人员借款或委托买卖股票、债券等。

4、禁止暗示、要求和接受乙方及其相关单位为其购买或装修住房，为婚丧嫁娶、配偶和子女的工作安排或上学等提发包方便。

5、禁止接受乙方及其相关单位安排的宴请以及旅游、健身等娱乐活动。

6、禁止接受乙方及其相关单位购置或提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

7、禁止通过乙方及其相关单位为其配偶、子女及他人谋取不正当利益。

8、禁止在乙方或乙方相关单位兼职和领取兼职工资及报酬；禁止利用甲方的商业秘密谋取个人私利。

9、禁止利用职权和工作之便向乙方提出上述各项禁止事项之外其它违背党规党纪、国家法律法规和本公司廉洁自律有关规定的事项或要求。

10、如乙方有知悉/怀疑甲方员工有违反上述规定的，欢迎与甲方纪委办联系。甲方设定专用电话0531-83790163接受乙方的投诉。甲方会对所有信息提供者及所提供的全部资料严格保密。

第三条 乙方及其人员责任

1、禁止向甲方及其人员提供回扣、礼金、有价证劵、支付凭证、贵重物品等。

2、禁止为甲方及其人员报销应由甲方或甲方个人支付的费用。

3、禁止为甲方及其人员在乙方投资入股、个人借款等提发包方便。

4、禁止为甲方及其人员购买或装修住房，为婚丧嫁娶、配偶和子女工作安排或上学等提发包方便。

5、禁止为甲方及其人员安排宴请以及旅游、健身、娱乐等活动。

6、禁止为甲方及其人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

7、禁止为甲方及其人员的配偶、子女及其它亲属谋取不正当利益提发包方便。

8、禁止安排甲方人员在乙方或乙方相关企业兼职和领取兼职工资及报酬；禁止向甲方人员打探有关涉及甲方的商业秘密。

9、甲方对涉嫌与甲方有关的不廉洁行为进行调查时，乙方有配合甲方提供证据、作证的义务。

第四条 违约责任

1、甲方及其人员有违反本协议第一条、第二条规定的，按照管理权限，依据有关纪律规定给予有关人员纪律处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

2、乙方及其人员有违反本协议第一条、第三条规定的，甲方有权依据本协议单方决定变更甲、乙双方所有合同中关于数额、履行期限等相关权利与义务的条款，且有权解除与乙方的所有协议、合同并不承担任何违约责任。甲方并有权要求乙方赔偿由此造成的甲方损失（包括直接损失、可得利益损失、律师费等）。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条 本协议经双方签署后生效

甲乙双方通过招标或其它方式签订业务合同时，必须签署本协议。本协议作为业务合同的附件，与合同具有同等效力；如双方未签订合同，本协议独立有效。

第六条 甲乙双方及其人员在合同履行完毕后，发现在合同执行期间有违反本协议规定的行为，仍按本协议规定处理。

第七条 本协议书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。

第八条 由此引起的纠纷由甲方所在地人民法院管辖。

| 甲方（盖章）：山东济钢环保新材料有限公司 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 签订时间：2025年 月 日 | 签订时间：2025年 月 日 |

第五章 投标文件格式

档案室升级改造项目采购

（招标编号：）

投标文件

投标人：	(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: _     (签字)

年    月  日

- ―、投标函

山东济钢环保型材料有限公司：

我方己仔细研究了档案室升级改造项目采购招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写         ）(¥         	)的总报价（税率   %）投标。承诺项目周期     天，质保期     月。

- 我方的投标文件包括下列内容：

1.1营业执照及资质证书

1.2授权代理证明文件

1.3专业技术、资质能力及同类业绩合同（需提供原文扫描件）

1.4近3年税收及设备保障记录

1.5违法记录查询截图证明

1.6报价清单

1.7施工改造方案（可扩展）

1.8商务和技术偏差表

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

- 我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

- 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

- 如我方中标，我方承诺：

- 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

- 在签订合同时不向你方提出附加条件；

- 按照招标文件要求提交履约保证金；

- 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

- (其他补充说明）。

投标人：(盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：(签字）

地 址：

网 址：

电 话：

传 真：

邮政编码：

年   月   日

- 一、资质审查文件

- （一）、营业执照及资质证书

1.营业执照及资质证书

- 2.基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 (单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标人 需具有的各类资质证书 | 类型： 等级：证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 (包括但不限于与投 标人法定代表人（单 位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 投标材料制造商名称 |  |  |  |  |
| 投标人须知要求投标材料制造商需具有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1.投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证复印件。

2.如果投标人须知第1.4.1项对投标材料制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关资质证书复印件。

（二）、授权代理证明文件

- （1）法定代表人身份证明(适用于法定代表人投标时)

投标人名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	(投标人名称）的法定代表人（单位负责人)

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件；

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：	(单位公章)

年月日

注:本页原件应一式份，除装订在资格审查文件正本中(复印件装订于副本)，另需与身份证原件、投标保证金交款回单原件随身携带(请勿密封)，与投标文件一同递交。

（2）授权委托书(适用于委托代理人投标时)

本人	(姓名）系	(投标人名称）的法定代表人，现委托 	 (姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改材料采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件及委托代理人社保证明

投标人：	(单位公章)

法定代表人：	(签字)

身份证号码：

委托代理人：	(签字)

身份证号码：

年	月日

注:本页原件应一式两份，除装订在资格审查文件正本中(复印件装订于副本)，另需与身份证原件、与投标文件一同递交。

- （三）专业技术、资质能力及同类业绩合同

（四）近3年税收及设备保障记录

（五）违法记录查询截图证明

（六）档案室升级改造项目采购明细报价表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、档案密集架设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 手动档案密集架 | 立方 | 54 |  |  |
| 2 | 增加隔板 | 组 | 24 |  |  |
| 3 | 防磁柜 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 档案消毒柜 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 档案步梯 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 档案手推车 | 台 | 1 |  |  |
| 二、档案库房环境测控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 22U网络机柜 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 工作站（国产化） | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 智慧档案一体化管理软件（国产化适配版） | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 交换机 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 智慧馆库环境测控主机 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 温度湿度传感器 | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 智能空气质量云测仪 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 智能型恒湿净化一体机 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 移动水箱推车 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 壁挂型空气霉菌净化机 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 漏水报警控制器 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 漏水检测线 | 米 | 15 |  |  |
| 13 | 超声波驱鼠器 | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 档案防霉驱虫药 | 箱 | 1 |  |  |
| 三、火灾报警及灭火系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 气体灭火控制器 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 点型光电感烟火灾探测器 | 只 | 2 |  |  |
| 3 | 点型感温火灾探测器 | 个 | 2 |  |  |
| 4 | 火灾声光警报器 | 只 | 4 |  |  |
| 5 | 气体释放警报器 | 只 | 2 |  |  |
| 6 | 紧急启停按钮 | 个 | 2 |  |  |
| 7 | 输入/输出模块 | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 120L柜式七氟丙烷灭火装置 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 七氟丙烷灭火剂 | 千克 | 110 |  |  |
| 10 | 泄压口 | 个 | 1 |  |  |
| 四、档案室办公设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公电脑 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 打印复印扫描一体机 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 热成像双光谱测温摄像机 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 磁盘阵列 | 台 | 1 |  |  |
| 五、档案库房室内改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 石膏板封墙 | 平方 | 24 |  |  |
| 2 | 新风换气设备 | 套 | 2 |  |  |
| 3 | 灯光照明改造 | 套 | 2 |  |  |
| 4 | 防火门 | 套 | 2 |  |  |
| 六、设备安装及档案搬运服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 档案移库搬运上架服务 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 设备安装服务 | 项 | 1 |  |  |
| 七 | 合计金额（大写： ） |  |  |  |  |

- （七）施工改造方案

- （八）商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

- 七、其他资料

- 第七章  档案室升级改造项目技术要求

一、建设项目介绍

山东济钢环保新材料有限公司档案室建设项目设计根据《档案法》、《档案馆建筑设计规范》、《档案库房技术管理暂行规定》等法律法规中，并结合本单位档案库房的实际需求设计完成。建设项目是基于物联网、智能化控制等新技术构建的智能管理、多元化管控平台，采用跨平台、标准的、开放的、技术成熟的、先进的应用集成技术进行系统建设，建设项目包含库房环境控制设备、净化消毒设备、漏水报警、视频监控、智能驱鼠防虫、气体灭火设备、档案手动密集架、办公设备、档案室装饰改造等项目。

山东济钢环保新材料有限公司位于山东省济南市章丘区官庄街道弓角湾村东临。新改造档案室位于厂区办公楼一层北侧，建筑面积40.6平方米（长7米、宽5.8米）。室内配置吸顶式中央空调可正常使用，室内具有独立配电箱，可提供AC220V，供电室内电源插座正常使用，每一层具有配电间，可提供AC380V电源；档案室隔壁具有水源可正常使用。

二、山东济钢环保新材料有限公司档案室建设项目设备清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、档案密集架设备 |  |  |  |  |
| 1 | 手动档案密集架 | 一、规格说明 1.财务档案密集架规格3780*700*2400、4节型2列； 2.常规档案密集架规格：3780*580*2400、4节型8列； 二、钣金部分要求： 1.架体结构性能 （1）密集架主要由导轨、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、门板及侧护板）等零件组成。架顶设有防尘装置、根据需要安装照明装置，列与列之间装有嵌入式密封条，形成两列间的全封闭，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，底部设有防鼠、防倾倒装置，因而整个架体具有良好的防尘、防鼠、防潮、防火、防盗和保密功能。钢件部分采用优质冷轧钢板，喷塑粉末选用环保型聚酯与环氧型混合涂料,要求色泽均匀一致，表面无划伤、流挂、斑纹等缺欠。密集架的全部钣金件必须经过酸洗、除锈、磷化等必须的工序处理达到国家最新标准。所有标准件及紧固件均需镀锌处理。密集架各零件、组合件表面要光滑平整，无尖角、凸起等现象。 （2）传动机构：传动机构主要由手柄、传动板、静音轮和高强度链带组成；在使用中无磨擦，无噪音。手柄采用铝合金伸缩摇把结构，依据力的原理，架体在空载或满载的状态下，能够调节运行过程中的轻重。 （3）底盘：选用3.0mm热轧钢板，分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底盘各段连接采用M10螺栓紧固，纵梁上按节距冲有矩形槽，槽下焊有夹紧板，以供立柱插入后用M10箍紧拧固。滚轮横梁采用四折成形，确保在外力作用下无任何变形情况发生。底梁下部装有防倒支架以防架体倾倒。 （4）导轨采用20*20mm实心方钢材料置于3.0mm厚钢板折弯成形轨座上，塞焊而成，分段连接，埋入式安装，膨胀螺栓紧固于凹槽地面，导轨上沿与装饰地平基本齐平。 （5）成型立柱：材料采用1.5mm优质冷轧钢板，采用数控全自动成型设备压加强筋工艺生产（加压六条加强筋），立柱正面加压二条加强筋、侧面各压二条加强筋，立柱正面宽度50mm，侧面宽度45mm，宽度处压有印花图案,外形美观，结构新颖，承重能力强，钢性足。立柱均匀冲孔，层数和间距可按需要调整。 （6）压筋搁板：材料采用1.0mm冷轧钢板，采用数控全自动成型设备压加强筋工艺生产（加压二条加强筋），搁板上表面压二条加强筋，一边上凸3MM起到档案防滑功能，两边压有印花图案，外形美观，结构新颖，刚性足，承重能力强，通用性互换性好。搁板厚度为25mm，结构合理，使用方便，两块搁板之间留逢2公分，搁板每层净承重要求在80公斤以上。 （7）压筋挂板：材料采用 1.0mm 冷轧钢板，挂板高度≥132mm，采用数控全自动成型设备压加强筋工艺生产，挂板加压二个椭圆形通风孔，每个通风孔上下各加强二条加强筋。 （8）搁捧：材料采用 1.0mm 冷轧钢板，采用数控全自动成型设备压加强筋工艺生产（加压三条加强筋），正面一条加强筋、侧面各压一条加强筋，两头冲凹槽且带有防滑扣，C型状，增强其强度且能阻挡档案滑向另一侧，沿立柱垂直方向可以自由调整高度。 （9）压型侧护板，钢板选用1.0mm冷轧钢板，前后侧面板为凹凸形钢板。 （10）防尘门板选用1.0mm冷轧钢板，采用四次折弯而成，背面中间点焊加强筋，右门上装有密集架专用闪电形锁，组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。 （11）架顶板、防尘板：选用1.0mm冷轧钢板,通过M6螺栓紧固于立柱上端既能加强架体的整体刚性又能起到防尘、防水的作用，为此应加强顶板的钢性，经双面二次折弯，四角对焊，使其成框架结构。 （12）铝合金摇手柄，摇手最大扭距达到580mm，伸缩方便的密集架摇手，采用铝合金.工程塑料合用，摇手任何一列均不会带动其他手柄转动，自动挂档，可单列惑多列一起移动，传动机构中心传动轴为25mm与操纵手柄连接的中心内孔25mm，相配套。 （13）铸铁铁滚轮：采用高强度铸铁，滚轮经专用机床精密修整，接触面成弧形状，同轨芯，以减少磨擦，使用轻便。 （14）链轮：传动链条采用12.7带短滚珠链，底盘链接链条采用节距15.875工业链条。 2.技术、安装标准 及制造公差： （1）每标准节组装后，外形尺寸的极限偏差为±2mm，立柱与轨道的垂直度不大于2mm。侧护板和中腰带的对缝处的间隙不大于2mm，门缝间隙均匀并在1～2mm之间。 （2）传动机构应转动灵活、平稳、不得有失灵现象。 （3）轨道安装平行度偏差不大于1mm/m，全长不大于2mm，轨道对接处高低差不大于0.3mm，轨道安装完后高度与地面同一水平面。 （4）底框必须平直，直线度不大于0.5mm/m，全长不大于2mm。 （5）架体安装垂直度偏差小于2mm，达到横平竖直。 （6）各零件、组合件表面光滑、平整，不得有尖角、突起。 （7）所有焊接件焊接牢固，焊痕打磨光滑平整。 （8）喷塑表面色泽一致，塑面均匀光滑，无划伤。 （9）产品各零件、组合件之间应能具有互换性。 （10）在全负载的情况下，各列密集架应运动自如，不得有阻滞现象，单列密集架运行，手柄摇力不大于11.8N。 3.工艺说明 （1）以上所指钢板厚度仅为未喷涂前材料厚度。 （2）所有钣金件、机加工件加工后均打磨毛刺，无裂痕及伤痕。 （3）所有焊接件均焊接牢固，外表光滑平整。 （4）每标准节组装后，质量符合技术标准要求。 （5）产品的全部钣金件应经过严格的酸洗、除锈、磷化处理。颜色按用户要求，表面喷涂粉末材料采用具有环保性质的高强度树脂粉末。漆膜附着力达到GB1720中的二级指标，漆面应均匀光滑、无划痕。塑膜厚度为60—70μm，塑层防锈能力20年以上。 （6）所有标准件及紧固件均经热浸处理。 （7）密集架架体外观应精美、线条流畅、操作应轻便灵活、运行平稳，并应是组合装配，便于搬迁和拆卸。各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角、凸起。 4.载重性能 （1）单面搁板上均布载重40kg，放置24h最大挠度小于2mm，卸载后2h不得有裂缝，残余变形量不大于0.3mm，无裂纹及永久变形。 （2）每标准节（六层双面托板）在全负载（每块单面搁板均布载重45kg）的情况下，架体、立柱及各结构件无明显变形，架体无倾斜现象。 （3）在受全部载荷1/20外力（沿X、Y轴两个方向的水平外力）的作用反复100次后，取消外力，架体所产生的倾斜不大于总高的1%，支架、立柱无明显的变形。 5.外观质量 （1）密集架架体外观应精美、线条流畅、操作应轻便灵活、运行平稳，并应是组合装配，便于搬迁和拆卸。各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角、凸起。 （2）颜色按用户要求，表面经静电喷粉 ，高温塑化处理，色泽应一致，喷涂无死角，漆面应均匀光滑、无划痕。处理，外形美观，色泽鲜亮，使基本材质不会腐蚀。 6.推荐品牌：顺业、云涌、云档科技 ★提供带有CMA、ilac MRA、CNAS标识的《手动密集架》设备的检验报告；检测项目包含但不限于外观、表面涂层理化性能、装配性能、载重性能、稳定性、结构强度等。 | 立方 | 54 |
| 2 | 增加隔板 | 1列4节型密集架每节增加6套层板，用于存放财务凭证档案（2个层板+2个挂板为1组） ★提供带有CMA、ilac MRA、CNAS标识的《冷轧钢板》检验报告； | 组 | 24 |
| 3 | 防磁柜 | 1.规格：双层全钢门 单门6抽； 2.颜色：灰色； 3.表面处理：静电喷塑尺寸：540*480*1500mm； 4.钢材厚度：里外全部采用1.0厚的钢材，底座采用1.2-1.5不等的材质。 5.抽屉尺寸内：390*310*130mm 外：410*359*150mm ； 6.设计特点：采用整体抗震设计，柜体采用优质冷轧板全焊接式结构，双层中空设计，美观大方，坚固耐用抽屉采用标准配置，不同规格防磁柜，大小抽屉均可任意互换； 7.防磁特点:采用先进的防磁方式在柜体的夹层内填充新型防磁材料，当外界磁场达到6000高斯时，柜内磁场不高于3高斯。可有效抵御来自外界的磁场，湿气和灰尘的入侵，可真正有效防止物品褪货、霉毒、锈蚀和质变。 | 台 | 1 |
| 4 | 档案消毒柜 | 1.容积：400L； 2.托盘层数：4层； 3.功率：40W； 4.电源：220V/50Hz； 5.臭氧发生量：1000 mg/h； 6.控制方式：微电脑自动控制； 7.时间：60min消毒+20min臭氧分解； 8.尺寸：500*550*1650mm； 9.净重：65 KG； 10.柜体表面采用防静电喷塑处理，安全，美观。 11.臭氧组件采用集成模块臭氧发生，使用寿命超过8000小时。 12.微电脑控制，一键式启动，自动消毒，使用简单。 13.消毒灭菌无死角，消毒效率高，浓度稳定在满足消毒要求的最小浓度内。分解期后，无二次污染。 | 台 | 1 |
| 5 | 档案步梯 | 1.三步书梯长1450mm，宽510mm，高670mm； 2.三步书梯钢件部分采用宝钢1.5mm厚优质冷轧钢板25mm×25mm方钢，书梯台阶高250mm； | 台 | 1 |
| 6 | 档案手推车 | 1.W型静音推车，三层双面； 2.手推车长1000mm，宽340mm，高670mm； 3.手推车钢件部分全部采用宝钢1.5mm厚优质冷轧钢板，喷塑粉采用优质环保材料，方钢为25mm*25mm；车轮为带刹车的万向塑质轮，工艺质量符合国家标准。 | 台 | 1 |
| 二、档案库房环境测控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 22U网络机柜 | 22U网络机柜，外观造型美观大方,带机械锁保护的机柜门,采用抗震措施，确保设备在特殊环境中运行正常；尺寸≥600*600*1200mm；前玻璃门后网孔门； 推荐品牌：图腾、慕胜华腾、南诺信 | 台 | 1 |
| 2 | 工作站（国产化） | 国产处理器(8核16线程，主频3.0GHZ)/内存32G（4插槽）/硬盘512G固态+1T机械 /2GB独立显卡/电源180W /DVD-RW/键盘/鼠标/23.8液晶显示器；包含国产操作系统 推荐品牌：天阔、联想、清华同方 | 台 | 1 |
| 4 | 智慧档案档案库房综合管理系统（国产化适配版） | 1.系统应为以库房为核心、以服务为基础的BS网络系统架构，TCP/IP网络通讯，支持客户端、浏览器、局域网等多种访问模式； 2.系统采用与各智能化应用系统数据通讯的方式，通过三维立体效果展示所有库房设备的运行状态、实时数据,实现对系统状态的监控和信息与数据的交互，其并不取代各子系统独立运行的功能，而是要最大限度地发挥各个子系统之间的互操作性，形成再生功能； 3.智能馆库系统包含智能密集架管理、RFID档案信息管理、库房环境管理（恒温恒湿、空气质量、空气净化、新风）、漏水报警管理、防盗报警管理、烟雾报警管理、视频监控管理、门禁管理等子系统功能； 4.智能密集架管理：可对选定密集架进行开左面、开右面、通风、闭架、解锁、锁定、急停控制信号；统计档案室所有档案列(密集架)存放档案总数、在库数、出库数等数据信息，并显示； 5.RFID档案信息管理：通过电子标签对实物档案进行唯一标识，实现档案的快速、批量盘点，精准查询与定位、安全监测等功能，档案室档案在库数量、出库数量等信息，并进行实时显示； 6.库房环境管理：实时监测各个库房空气质量；包含温度、湿度、PM2.5、PM10、TVOC、二氧化碳等空气质量指标；智能控制制冷、制热、加湿、除湿、净化、消毒、新风等设备工作：实时检测各个设备工作状态； 7.报警管理：实时监测漏水报警管理、防盗报警管理、烟雾报警管理；可手动或自动撤防/布防，可以设定一周时间表，实现自动撤防、布防管理； 8.视频监控管理：可集成多台硬盘录像机信号，支持多路视频信号同时查看/单个查看；可查询视频回放等； 9.门禁管理：门禁管理系统具有多重验证方式，人脸识别、刷卡、密码，支持上述任意一种、任意两组组合、任意三组组合认证开门，管理重要通道的出入情况，并自动记录出入信息； 10.温湿度数据报表、空气质量（PM2.5、PM10、TVOC、二氧化碳）数据日（月）报表、日（月）数据变化曲线统计表、空气质量等级综合分析表；漏水、防盗、烟雾等报警事件统计表、门禁系统开关记录统计表等自动统计、存储；可导出EXCEL格式数据表； 11.用户管理：如用户管理设置、角色管理设置、权限设置、系统日志设置、系统参数设置等。 12.推荐品牌：申江慧库、八益智能、云涌科技或同档次品牌。 | 套 | 1 |
| 5 | 交换机 | - 工业级8口千兆网交换机，金属外壳； 2.下行接口类型：以太网交换机； 3.上行端口速率：千兆； 4.下行端口速率：千兆； 5.端口供电功能：非POE供电； 6.推荐品牌：华三、普联、锐捷 | 台 | 1 |
| 6 | 智能区域控制器 | 1.设备采用嵌入式系统，配置15英寸工业触摸一体屏； 2.TCP/IP 网络协议上位机通讯； 3.设备首页直观显示档案库房温度、湿度、PM2.5、PM10、甲醛、TVOC、二氧化碳实时数据，设备首页实时展示及分析档案库房当前空气质量优良差等级、实时显示库房设备运行状态； 4.设备首页需支持触摸屏手动及智能模式一键切换，一键布防、撤防；并在首页以不同颜色实时展示档案库房安防报警信息，包括漏水报警、烟雾报警、防盗报警等； 5.设备首页需支持触摸屏一键开启或关闭档案库房内的空调、恒湿净化一体机、档案霉菌净化机、空气净化新风机、除酸净化机等职能设备； 6.输入/输出接口：温湿度数据采集、空气质量数据采集（PM2.5、PM10、甲醛、TVOC、二氧化碳）、空调设备控制、恒湿设备控制、净化消毒设备控制、新风系统控制、漏水检测报警、防盗检测报警、烟雾颗粒检测报警等控制接口；支持声光、语音输出报警、短信报警等接口。 7.设备具有工作时间表功能，可根据实际工作需要启用/关闭工作时间，工作时间任意设定。 8.通过有线/无线通讯方式采集信息并控制设备运行； 9.可任意设定温湿度上下限与环境参数自动控制设备运行，同时支持手动控制管理； 10.可自由设定外挂模块类型、数量，支持输出与输入检测，具有故障检测功能； 11.支持温湿度报警、漏水报警、防盗报警、烟雾报警等； 12.温湿度与环境目标可设置，支持报警器根据时间段布防与撤防，设备根据时间段工作与待机。 13.推荐品牌：申江慧库、八益智能、云涌科技或同档次品牌。 ★提供省级以上检验机构出具的带有CMA、ilac MRA、CNAS标识的设备的检验报告，检验项目包括但不限于：浪涌冲击抗扰度试验（试验等级≥3级，试验电压±1.0KV）；低温存储试验（低温≤-20℃）；高温存储试验（高温≥50℃）等检验合格项目； | 台 | 1 |
| 7 | 温度湿度传感器 | - 温度湿度传感器采用数字传感器芯片，一体化设计，无须调校，互换性好。应用智能化现场总线技术布线，系统可靠,布线方便； 2.湿度测量分辨率：0.03％RH； 3.精度: ±3.0％RH（典型值）； 4.量程：1％～99％RH； 5.温度测量分辨率：0.01℃； 6.精度：±0.4℃； 7.温度测量范围 －25℃～＋85℃； 8.回差：±2.0％RH（典型值）； 9.年漂移：±0.5％RH（典型值）； 10.响应时间：4s（典型值）； 11.工作电压范围：12V； 12.推荐品牌：申江慧库、八益智能、云涌科技或同档次品牌 | 台 | 2 |
| 8 | 空气质量云检测仪 | - 工业级高精度数字串口输出空气质量传感器；需具备测量精度高、性能稳定、内部校准功能、响应时间快等特点； 2.通讯方式：485通讯、 MODBUS通讯协议；地址编码任意设定；具有通讯故障检测和故障保护功能； 3.六路空气环境指标实时采集：温度、湿度、粉尘PM2.5、甲醛、TVOC、CO2等；空气质量采集模块均为独立采集传感器； 4.温度检测范围：-40-80℃，测量精度：<±0.3℃，测量分辨率：0.1℃； 5.湿度检测范围:0～100%rh，测量精度：<±3%RH，测量分辨率：0.1%RH； 6.PM2.5、PM10 激光粉尘检测范围：0.3～1.0；1.0～2.5；2.5～10 μm（微米）；颗粒物质量浓度有效量程： 0~500µg/m3；测量精度：﹤±10µg/ m³@0-500μg/m （微克/立方米），测量分辨率：1ug/m³； 7.TVOC检测范围： 0~30ppm，测量精度：﹤±0.05ppm，测量分辨率：0.01ppm； 8.CO2检测范围： 400~4,000ppm，测量精度：±30ppm±读数的3%，测量分辨率：1ppm； 9.甲醛检测范围：0 ~ 10ppm ，测量精度：﹤±0.05ppm ，测量分辨率：0.01ppm ； 10.工作温度：0～50℃； 11.工作湿度：0～85%非冷凝； 12.电源：DC 9～15V。 13.推荐品牌：申江慧库、八益智能、云涌科技或同档次品牌 14.提供省级以上检验机构出具的带有CMA、ilac MRA、CNAS标识的空气质量检测设备的检验报告 | 台 | 1 |
| 9 | 智能型恒湿净化一体机 | 1.主控系统：无外框嵌入式7寸工业级液晶触控屏；微电脑智能控制；手动/智能模式切换；高、中、低档风量调节；温度、湿度空气质量参数监测；除湿、加湿、消毒、净化、摆风、自动加水/排水/水箱水位、工作状态监测；控制参数自由设定， 24小时定时开关机；室内环境低温/高温异常报警保护、故障自动巡检并报警； 2.加湿量(Kg/24h)：96-144；复合材料湿膜，无饱和结露现象、无毒无味、清洁空气； 3.除湿量(Kg/24h)：80-90 ；松下压缩机；自动除霜；低温/高温报警； 4.净化消毒：初效过滤/湿膜过滤/纳米光氢离子/负离子； 5.风量（m³/h）：1200-1800(空调器用电容运转异步电机、双轴金属离心风轮）； 6.适用空间（㎡）：90-120； 7.水箱容量（L):45L(双层水箱，内胆为304不锈钢，不锈钢材质厚度≥1.2mm)； 8.给排水：水箱排水/管道自动排水；人工加水/外置给水管路自动加水（一体机控制自动加水并采集加水状态)； 9.通讯方式：RS-485/无线数据传输； 10.工作方式：单机自动工作/联机集中控制； 11.噪音（db):<52； 12.电源（V/Hz): 220/50； 13.最大功率（KW/h) 1.28； 14.外形尺寸（宽、厚、高mm) 670*490*1820； 15.重量(Kg）:120； 16.推荐品牌：申江慧库、八益智能、春辉物联或同档次品牌 ★提供省级以上检验机构出具的带有CMA或ilac MRA、CNAS标识的设备的检验报告，检验报告内容包括但不限于PM2.5有效去除率≥99%； | 台 | 1 |
| 10 | 移动水箱推车 | 水箱外壳冷轧钢板材质；配置重型移动万向轮、水箱为304不锈钢材质；水箱容量120L,实际装水量80-90L；配置高水位、中水位、低水位监测指示、内置电动水泵、与一体机联动、实现自动加水、自动关闭等功能、水箱溢水、漏水报警提示等功能。箱体外形规格（高670*长600*宽360）mm；推荐品牌：申江慧库、八益智能、春辉物联或同档次品牌 | 台 | 1 |
| 11 | 壁挂型空气消毒机 | - 主控系统：工业级液晶触控屏，界面显示美观大方，可直观显示温湿度、PM2.5、甲醛、TVOC等综合空气质量具体数值、设备工作状态、风速设定、滤材寿命提醒； 2.工作模式：智能、手动、红外遥控等多种控制模式，支持RS-485信号控制； 3.净化过滤段：双层金属初效过滤网、光触媒/光氢离子空气净化模块、无臭氧紫外线消杀装置、复合型HEPA高效过滤器； 4.工作原理：光触媒/光氢离子空气净化模块是利用高强度的宽频光子波发生管和特殊高分子材料制作的光催化媒介来产生离子、电子、低浓度氧离子、过氧化氢、羟自由基以及大量的负离子，从而清新空气、迅速高效地杀灭空气中的各类细菌、氧化并分解空气中的化学有毒有害气体； 5.设备功能：有效过滤去除空气中粉尘、悬浮颗粒物，降解烟、霉菌、 VOC化学气体、异臭味， 杀灭各类有害细菌、病毒，对空气中的细菌、病毒、有害物质及气体具有彻底杀灭和去除作用； 6.滤材寿命：初效过滤网清水冲洗后可反复使用，复合型高效过滤器寿命1000小时，光触媒/光氢离子空气净化模块使用寿命不低于20000小时； 7.设备维护：初效采用抽拉式安装可直接取出清洗，双侧出风口为卡扣锁，可直接打开更换高效过滤器，设过滤段网免工具拆卸维护方便； 8.风机：2台蜗壳前倾式直流变频风机，全金属结构、噪音低、节能环保； 9.风量：550m³/H（根据需要任意设定）； 10.安装方式:壁挂式安装； 11.PM2.5空气净化效率：≥99%； 12.有害气体、微生物分解率：≥99%； 13.噪音:≤42dB； 14.外置通讯接口：RS-485； 15.功率：230W/H； 16.电源：AC220V/50HZ； 17.外观尺寸：1000X420X260MM（长、高、厚） 18.推荐品牌：申江慧库、八益智能、春辉物联或同档次品牌； ★提供省级以上检验机构出具的带有CMA或ilac MRA、CNAS标识的设备的检验报告； | 台 | 1 |
| 12 | 漏水报警控制器 | - 反应时间：≤2S； 2.监测距离：100米； 3.工作温度：-20℃至50℃； 4.湿度：5%到95%（无冷凝）； 5.电源要求：DC 12V /1A； 6.漏水检测接口：8组，常开/常闭，支持模拟、数字信号输入； 7.报警输出：支持声光、语音报警输出；有漏水报警信号时，上层加湿除湿设备自动停止工作； 8.通信接口：RS485双线网络，标准MOD BUS通信协议；通讯地址0-255； 9.接入智能管控服务器，支持上位机管理,故障自动脱离，可组网工作； 10.推荐品牌：申江慧库、八益智能、云涌科技或同档次品牌 11.报警控制器需提供升级以上检测机构出具的检验报告 | 台 | 1 |
| 13 | 漏水检测线 | - 线缆直径： 5.0mm，线缆为氟化聚合物结构，抗腐蚀，耐磨性高； 2.检测导线内阻：5欧姆/100m，抗电磁干扰，高灵敏度，反应迅速； 3.最大暴露温度：85℃； 4.报警泄漏量：线缆接触液体最小2cm。 5.长度：1米； 6.推荐品牌：申江慧库、八益智能、云涌科技或同档次品牌 | 米 | 15 |
| 14 | 超声波驱鼠器 | 智能变频超声波驱鼠，三路声波来回切换，极低频电磁波0.8HZ-8HZ间歇160秒，超声波20-55KHZ/35KHZ间歇40秒；猫叫：间歇10秒；功率10W；电源：AC220V/50HZ； 推荐品牌：圣兰德、金大侠、确邦 | 台 | 1 |
| 15 | 档案防霉驱虫药 | 档案专用天然植物中草药、科学配方、高效无毒；专用档案防霉驱虫；每盒30袋；1箱30盒 | 箱 | 1 |
| 三、火灾报警及灭火系统 |  |  |  |  |
| 1 | 气体灭火控制器 | 具有气体灭火控制功能，可实现 1 个防火区的气体灭火控制，可配接紧急启/停按钮、声光警报器、气体释放警报器、手自动转换开关以及输出模块等，可与各种火灾报警控制器/消防联动控制器配套使用，组成火灾报警和气体灭火控制系统。自身带有备电，在主电缺失时可自动进入备电运行状态，能给备电充电并有备电保护功能；具有信息记录、查询功能，可保存最后的 999 条记录。 1.工作电压：交流 AC220V 50/60Hz ，允许电压变化范围 AC176V～AC264V； 2.功耗：监视状态功耗≤30W；最大功耗≤380W； 3.备用电源：2 个 DC12V/7Ah 密封铅酸电池； 4.气体喷洒输出：各区 DC24V/3A，脉冲方式/持续方式,可调； 5.电池充电电流：1.0A~1.7A； 6.液晶屏规格﹕128×64 点，可同屏显示 32 个汉字信息； 7.推荐品牌：海湾。 | 台 | 1 |
| 2 | 点型光电感烟火灾探测器 | - 工作电压：总线24V 2.监视电流≤0.8mA 3.报警电流≤1.8mA 4.报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮 5.使用环境：温度：-10℃～+55℃；相对湿度≤95%，不结露； 6.推荐品牌：海湾。 | 只 | 2 |
| 3 | 点型感温火灾探测器 | - 工作电压：总线24V 2.监视电流≤0.8mA 3.报警电流≤1.8mA 4.报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮 5.使用环境：温度：-10℃～+55℃；相对湿度≤95%，不结露； 6.推荐品牌：海湾。 | 个 | 2 |
| 4 | 火灾声光警报器 | 1.工作电压：信号总线电压：24V ；允许范围：16V～28V 2.工作电流：总线监视电流≤0.8mA；总线启动电流≤6.0mA 3.线制：电子编码2线制； 4.声压级：80dB～115dB； 5.闪光频率：1.0Hz～1.5Hz； 6.变调周期：4s（1±20％）； 7.推荐品牌：海湾。 | 只 | 4 |
| 5 | 气体释放警报器 | 1.工作电压：信号总线电压：24V ；允许范围：16V～28V 2.工作电流：总线监视电流≤0.8mA；总线启动电流≤6.0mA 3.线制：电子编码2线制； 4.声压级：80dB～115dB（前方3m水平处（A计权））； 5.闪光频率：1.0Hz～1.5Hz； 6.变调周期：4s（1±20％）； 7.推荐品牌：海湾。 | 只 | 2 |
| 6 | 紧急启停按钮 | 电子编码，与气体灭火控制器配套使用，启动和停动共占一个编码点，按钮可提供输出无源常开触点信号，可直接控制声光警报器等设备。 1.工作电压：总线24V，允许范围：16V～28V； 2.监视电流：≤0.8mA，报警电流≤10mA； 3.编码方式：电子编码方式，编码范围可在21～30之间任意设定； 4.常开输出触点：额定值DC60V、0.1A，接触电阻≤100m； 5.推荐品牌：海湾。 | 个 | 2 |
| 7 | 输入/输出模块 | 用于连接需要火灾报警控制器控制的消防联动设备，并可接收设备的动作回答信号；输入、输出信号隔离检测，抗干扰能力强；可采用电子编码器现场完成编码设置；推荐品牌：海湾。。 | 个 | 1 |
| 8 | 120L柜式七氟丙烷灭火装置 | 包括钢瓶、容器阀、柜体、信号反馈装置、连接软管、单喷嘴。 适用于充装量≤120Kg/瓶组（不含灭火剂）。 1.公称工作压力(MPa)：2.5MPa； 2.最大工作压力(MPa)：4.2MPa； 3.充装密度(Kg/m3）：≤1150； 4.储存容器容积(L)：120； 5.系统启动电源：DC24V，1.3A； 6.灭火剂喷射时间：≤8S； 7.启动方式：自动、电气手动； 8.推荐品牌：海湾、鸿泰友和、铭安。 | 套 | 1 |
| 9 | 七氟丙烷灭火剂 | HFC-227ea | 千克 | 110 |
| 10 | 泄压口 | 1.机械泄压口 400*400； 2.动作压力：1100pa±50pa； 3.关闭压力：850pa±50pa； 4.泄压口0.12㎡， 5.玻璃幕墙开孔开孔安装； 6.推荐品牌：海湾、鸿泰友和、铭安 | 个 | 1 |
| 四、档案室办公设备 |  |  |  |  |
| 1 | 办公电脑 | 信创版国产处理器(8核16线程，主频3.0GHZ)/内存32G（4插槽）/硬盘512G固态+1T机械 /2GB独立显卡/电源180W /DVD-RW/键盘/鼠标/23.8液晶显示器；包含国产操作系统；推荐品牌：天阔、联想、清华同方 | 台 | 1 |
| 2 | 打印复印扫描一体机 | 黑白激光A3、A4打印机复合机扫描机复印机一体机，支持双面打印、支持USB/有线网络连接。黑白最佳分辨率：600*600dpi；支持信创国产操作系统，推荐品牌：爱普生、联想、惠普或同档次品牌。 | 台 | 1 |
| 3 | 热成像双光谱测温摄像机 | 1.热成像传感器类型为氧化钒非制冷型探测器热成像像元尺寸 12 μm 热成像分辨率≥256×192热成像焦距 3 mm； 2.测温精度不低于±2°C 或者读数的±2%（取最大值）测温范围≥ -20至550℃； 目标物最远测温距离（以 0.1×0.1 米为准）≥4.5m火点最远报警距离（以 0.1 米×0.1 米为准）≥18m吸烟检测最远报警距离≥4.5m； 3.可见光传感器类型≥400 万星光级 1/2.7" Progressive Scan CMOS可见光分辨率≥2688×1520红外补光≥30 米可见光焦距 4mm支持报警联动支持吸烟检测、火点检测、烟雾检测、温度异常； 4.报警不低于 2 路输入，2 路输出音频不低于 1 路输入，1 路输出支持 PoE 供电防护等级≥IP67； 5.双光融合显示功能可将热成像视频图像与可见光视频图像进行融合预览，并可在可见光视频图像上的相同比例位置处叠加热成像测温信息； 6.文字转语音设置检验在 IE 浏览器下，具有文字转语音设置选项； 7.噪声等效温差 (NETD) 检验热成像视频图像噪声等效温差 (NETD)≤8mK； 8.最小可分辨温差≤200mk；可对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤； 9.可通过 IE 浏览器开启或关闭畸变校正功能，开启后样机视场角应减小，开启畸变校正功能后，样机几何失真率应≤2%； 10.指定品牌型号：海康威视 HM-TD2639T-3/EL 11.投标人提供海康威视摄像头，招标人自行购买及调试摄像头 | 台 | 2 |
| 4 | 磁盘阵列 | 1.5盘位硬盘盒（RAID存储）硬盘仓，铝合金材质； 2.适用NAS扩展存储扩容 2.5/3.5SATA机械固态硬盘； 3.5Gbps高速数据传输，双主控，三重散热； 4.单盘最大容量20TB；硬盘柜最大总容量100TB； 5.8中RAID模式，多元个性化存储； 6.包含5块企业级氦气20T硬盘； | 台 | 1 |
| 五、档案库房室内改造 |  |  |  |  |
| 1 | 石膏板封墙 | 1.双面石膏板+轻钢龙骨+岩棉保温板封玻璃幕墙 2.石膏板采用泰山牌纸面石膏板，石膏板厚度≥10mm；双面单层石膏板； 3.轻钢龙骨：竖龙骨规格‌：75×45×0.6mm（宽×高×厚），横龙骨规格‌75×35×0.6mm； 4.隔热层采用防火阻燃保温岩棉板； 5.内墙腻子粉选用环保净味腻子，乳胶漆选用三棵树漆乳胶漆JC竹炭防霉防潮净味二合一涂料，至少三遍乳胶漆； 6.踢脚线与室内现有踢脚线色调规格一致； | 平方 | 24 |
| 2 | 新风换气设备 | 斜流增压管道风机；5寸125P（接125PVC风管） 风压：180PA；风量310m³/H；风机转速2600R/min；噪音：33DB；口径接管：125-130mm；电源：AC220V/50Hz；功率：40W；包含风管、室内进风口，室外过滤网、防尘防水风帽。 1套新风风机，1套排风风机，接入档案库房环控系统统一管理。 新风排烟机、送风控制需单独设置控制箱，可接受无源信号控制启停。 | 套 | 2 |
| 3 | 灯光照明改造 | 超薄LED面板灯 600*600MM36W超薄LED面板节能灯，接入现有照明系统 | 套 | 2 |
| 4 | 防火门 | 甲级防火门，耐火时间1.5H，规格980X2050MM,配备C级锁芯；包含室内室外门套。 | 套 | 2 |
| 六、设备安装及档案搬运服务 |  |  |  |  |
| 1 | 档案移库搬运上架服务 | 1.档案室内装饰改造前，将档案室内20组档案文件柜及档案资料搬运、统一存放并做好防尘处理；待库房装饰完成后将纸质档案资料搬运到密集架存放。 2.将二层财务档案室70组文件柜档案资料整体移库到一层档案库房，包含密集架上架服务。 | 项 | 1 |
| 2 | 设备安装服务 | 包含弱电信号线、网线、消防信号线、电源线、管材等安装辅材及设备运输、安装调试、售后服务、室内卫生清理、废料垃圾清运等。 | 项 | 1 |

三、承包范围说明

本项目为承揽总包项目。项目包含基本的档案室升级改造所需设备、设施材料费，施工费（包括档案迁移搬运费），人工费、交通费等杂项费，税金。

采购人可提供施工及生活必须的用水、电能源，可提供食堂就餐便利条件。

实施人需提供优质的改造安装服务和质量保证方案，入场人员服从采购人的安全管理要求，在施工现场佩戴安全帽及其他个人安全防护用品，使用的工器具符合国家安全规范要求，做到文明施工。