山东泰山钢铁集团有限公司生产区厂房彩钢瓦修复工程钢结构分项工程主材采购询比价公告

济钢集团山东建设工程有限公司对《山东泰山钢铁集团有限公司生产区厂房彩钢瓦修复工程钢结构分项工程主材》公开询比价采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

- 项目名称：

- 山东泰山钢铁集团有限公司生产区厂房彩钢瓦修复工程钢结构分项工程主材采购

- 采购内容：

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压型彩钢板 | 0.8mm厚压型钢板，蓝色，角驰Ⅲ-760 | Q235B | ㎡ | 222.85 | GB/T 12755-2008 |
| 2 | 采光板 | 2.0mm厚玻璃纤维聚酯，角驰Yx-820 | / | ㎡ | 1068.82 | GB/T 44570-2024 |
| 3 | C型钢 | C220*70*20*2.8 | Q235B | m | 202.30 | GB/T 6725-2017 |
| 4 | 带帽六角螺栓 | M12*50mm | Q235B | 套 | 1800.00 | GB/T 9074.32-2017 |
| 5 | 电焊条 | φ3.2mm | / | kg | 300.00 | GB/T 5117-2012 |

- 备注：以上产品单价及合价均为含增值税 13% 价格，如遇国家税率调整，税率及时进行调整，不含税价格不变。

- 三、资格要求

1.在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业单位，供应商需具有生产或销售金属材料、建筑材料的生产厂家或贸易企业，供应的全部货物必须提供实验证明、质量证明、检测证明等在内的全部资料，供应商在人员、设备、资金等方面具有相应的技术能力和良好的财务能力，具有良好的银行资信和商业信誉及健全的财务会计制度，没有处于被责令停业、资产被重组、接管、冻结及破产状态。有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录。提供有效的营业执照复印件或扫描件（加盖报价供应商单位公章）。

2.提供法定代表人对报价供应商代表的授权书原件（附法人、授权代表身份证复印件，并提供供应商地址、联系人、联系人电话（加盖报价供应商单位公章）。

3.具有履行合同的能力。（报价供应商自行承诺、格式自拟，并加盖单位公章）

4.供应商的基本账户信息、开户许可证复印件及保证金电汇或转账凭证复印件。

5.单位负责人为同一人或存在控股关系的不同响应人不得同时参加与本项目。（报价供应商自行承诺、格式自拟，并加盖单位公章）

6.近三年内（2022年1月1日起），在经营活动中没有重大违法记录。（报价供应商自行承诺、格式自拟，并加盖单位公章）

7.本项目不接受联合体投标。（报价供应商自行承诺、格式自拟，并加盖单位公章）

8.供货质量承诺函（见附件1）

- 四、报名及询比价文件获取

1.报名方式：登录www.jigang.com.cn-济钢阳光购销管理平台或bidding.jigang.com.cn网上报名。使用指南可在网站首页“帮助中心”下载，响应单位通过济钢集团阳光购销平台采购报名后自行下载询比价文件。报名时需提供企业营业执照副本及各类证书图片上传。

- 2.报名时间：2025年 9月15日 -2025年9月18日止。

- 五、报价截止时间及报价文件递交

1.报价截止时间：电子文件2025年9月19日上午10：00。

2.报价人按采购人要求制定询比价文件，若报价人制定的询比价文件不符合采购人要求，采购人有权拒绝其参与报价。

3.报价文件递交：所有材料扫描PDF格式（文件名标：项目名称+供应商名称）发至邮箱jgjtsdjs@163.com，邮箱逾期不接收报价文件，且不做任何解释。

六、成交原则：

报价资料齐全，质量和服务相等，且报出不得更改的最优报价，符合采购人的预期。

- 七、联系方式

采购人：济钢集团山东建设工程有限公司

联系人：侯先生13188936021   张先生  13395318316

附件1：

供货质量承诺函

致：

我司（   ）如果成为贵司本次（          ）的供应商，将秉持“质量第一、诚信为本”的经营理念。为确保向贵司提供符合要求的产品与优质服务，现郑重作出如下质量承诺：

一、产品质量标准

1. 严格遵循国家及行业相关质量标准、规范，以及双方签订合同中约定的质量要求组织生产与供货，确保产品的性能、规格、技术参数等完全符合合同条款与贵司需求。

2. 所有供货产品均经过我司完整且严格的质量检验流程，配备专业质检人员进行检测与监督，确保不合格产品绝不流入贵司。

二、质量责任承担

1. 若贵司在验收或使用过程中发现我司供货产品存在质量问题，我司将在接到通知后  小时内作出响应，并在  个工作日内安排专业人员前往现场处理。经核实确属我司责任的，我司将无条件负责免费换货、退货，并承担由此产生的一切费用，包括但不限于运输费、装卸费、检测费等。

2. 因我司产品质量问题给贵司造成经济损失或延误项目进度的，我司将按照合同约定及相关法律法规承担相应的赔偿责任，全力弥补贵司损失。

3. 对于出现质量问题的产品，我司将及时进行调查分析，找出问题根源，采取有效的纠正与预防措施，防止类似问题再次发生，并将整改情况及时反馈给贵司。

三、售后服务支持

1. 建立完善的售后服务体系，为贵司提供全方位、及时、高效的售后服务。设立专门的售后服务联系人（      电话： ），安排专业售后人员随时响应贵司的咨询与需求。

2. 定期回访贵司，了解产品使用情况，收集贵司意见与建议，不断改进产品质量与服务水平，为贵司提供更优质的产品和服务体验。

我司将切实履行以上质量承诺，以可靠的产品质量和良好的服务信誉与贵司建立长期稳定的合作关系。如有违反上述承诺，我司愿意承担相应的法律责任和经济责任。

特此承诺！

承诺单位（盖章）：

法定代表人（签字/盖章）：

委托代理人（签字/盖章）：

日期：

联系方式：