济钢城市矿产科技有限公司65吨铁水罐运输专用挂车采购项目招标公告

一、招标编号：  1111260428001

二、招标名称：济钢城市矿产科技有限公司65吨铁水罐运输专用挂车采购项目

三、项目概况与招标范围

# 采购6台液压自动开合式铁水罐专用挂车。主要配置参数如下：

# （1）需定制。

# （2）牵引车为6*4，牵引销90/焊接式，加强型悬挂。

# （3）半挂车外形尺寸（长*宽*高）10.8m*3.4m*2.21m（不合盖铁水包高度3.8m）。（上述数据仅供参考，须符合作业现场需要，以实地测量数据为准）

# （4）车架整体为船型结构，前后纵梁及中间两侧纵梁采用箱型梁结构，箱型梁上翼板20*200（mm）、下翼板25*200（mm）；腹板用箱式梁结构，箱式梁的两腹板间设置筋板进行加强，板厚14（mm）；鹅颈部分进行加强，板厚8（mm）；牵引板处做加大加厚加强处理；以上钢板的材质均为高强度合金钢板；罐盖整体为304不锈钢材质，罐盖下边缘加装300（mm）宽不锈钢材质挡烟板。

# （5）车桥：原装65吨级安桥（一线双桥轴形式），轮胎：配装一线品牌11.00-20实芯轮胎带加强型钢圈（16套/台）。

# （6）半挂车的气路采用金属管，电路采取防热措施，紧急继动阀与控制气室连接软管用金属软管包装，防高温烫损。

# （7）车辆配装两支液压支腿，车辆液压站需加注46#乙二醇抗燃液压液。

# （8）车架颜色为橘红颜色耐高温油漆（300℃）。

# （9）在一线双桥车轴的上方地板处开制维修孔。

# （10）根据招标人提供的牵引车车型安装取力器及液压管路的铺设改造。

# （11）液压自动开合盖装置，铁水罐全程保温，具备隔热、防雨功能。

四、投标人资格要求

1.在中国境内注册具有独立法人资格及一般纳税人资格；并具有独立订立合同、生产或供应能力和履行合同的能力。

2.投标人需为车辆品牌生产厂家或代理商。投标人若为投标产品制造商，投标时提供整车制造商资质文件，不再授权代理商参与本次投标；投标人若为投标产品代理商，需为独家代理商，投标时提供整车产品原厂核发的有效代理认证及制造商资质文件。

3.具有独立承担民事责任的能力。

4.制造商具备货车、挂车、专用车生产或改装资质。

5.投标人须具备在人员、设备、资金、技术等方面具有完成本项目的能力。

6.良好的企业信誉和健全的财务会计制度。

7.近两年财务状况良好，并提供财务审计报告。

8.拒绝列入政府不良行为记录期间的企业或个人。

9.不接受联合体投标，不允许分包、转包。

10.所有资质文件只接受济钢集团有限公司阳光购销平台中注册的电子文档，不接受传真和邮寄的书面资料。

11.如有单位资料造假，一经发现，立即在网上公示，并永久取消投标资格。

五、公告及报名

1.报名方式：登录www.jigang.com.cn-济钢集团有限公司阳光购销平台或bidding.jigang.com.cn网上报名。使用指南可在网站首页“帮助中心”下载。

2.公告和报名时间：2026年4月28日～2026年5月17日17时00分（北京时间）。

六、资格审查方式：资格后审。

七、招标文件

1.获取：凡有意参加的潜在投标人，在公告期内登录：www.jigang.com.cn-济钢集团有限公司阳光购销平台或bidding.jigang.com.cn注册用户成功后，须修改初始密码，重新登录后报名。报名成功并缴纳标书费并通知招标人，经招标人确认后可下载招标文件。

2.售价：200元/份，售后不退。请报名单位将标书费交至第九条所述账户，并在备注中注明xxx项目标书费，并将交款回单发至邮箱2316474088@qq.com。

3.如需开具标书费发票，请将开票信息发送至2316474088@qq.com。开票信息只接受WORD格式的附件。

八、投标保证金

1.本次招标投标保证金为：人民币30000元（大写：叁万元整），投标人在2026年5月17日24时前未交纳投标保证金的，投标将被拒绝。

2.交款方式：对公账户现金转账或保函、保单形式。

3.投标保证金备注需注明“65吨铁水罐运输专用挂车采购项目投标保证金”，并将凭证发至2316474088@qq.com邮箱，投标保证金在具备退还条件后原账户无息退还。

4.未中标者投标保证金在合同签订后原账户无息返还，中标者投标保证金在合同签订后可转为履约保证金。

九、招标人账户：

账户：济钢城市矿产科技有限公司日照分公司

开户行：莱商银行股份有限公司日照分行

账号：803090101421006588

十、投标文件提交：

1.投标文件提交截止时间（投标截止时间）为2026年5月18日14时。

2.开标时间：2026年5月18日14时（北京时间）。

3.投标方式：网上投标，谢绝现场投标。

4.开标地点：腾讯会议形式，请各投标人保持手机联络畅通。开标后招标人将按照报名的先后自动形成的顺序（即开标一览表的顺序）邀请各投标人进行答疑、澄清、述标等。

5.中标公示后，中标人需将投标文件（一正二副）及相关投标资料邮寄至：山东省济南市历城区工业北路15280号陈女士收，联系电话：0531-88860106。

十一、联系

1.招标联系人：陈女士，联系电话：0531-88860106。

2.业务（技术）咨询人：李先生，联系电话：13188895666。

3.纪委电话：董女士：13864158475

邹女士：15806606989

十二、公告中的招标内容和招标其他要求以最终的招标文件为准。

十三、特别说明：在开标前把投标文件完整上传，除不可抗力外，开标后不再以任何形式接收任何投标文件及补充资料。评委仅对已经上传的投标文件进行评审。

2026年4月

济钢城市矿产科技有限公司日照分公司