济南鲍德冶金石灰石有限公司

3座600吨石灰石粉钢板仓建设采购

（招标编号：1251261027001）

招　　标　　文　　件

招　标　人：济南鲍德冶金石灰石有限公司

2026年10月

目录

第一章　招标公告	5

济南鲍德冶金石灰石有限公司3座600吨石灰石粉钢板仓建设采购招标公告	5

第二章　投标人须知	9

投标人须知前附表	9

第三章　评标办法	12

1.资格审查表	12

2.商务技术评分表	14

第四章　合同及附件	15

钢板仓制作安装采购合同	15

一、标的、数量、价款及范围	15

二、结算付款方式	15

三、界面划分及责任约定（专项条款）	16

四、质量技术标准与验收	16

五、乙方质量责任与故障响应	17

六、违约责任	17

七、发货与包装、交货方式与地点	18

八、合同解除、争议解决及其他	18

附件：	19

廉洁协议书	19

第五章　投标文件格式及内容	20

第一部分　商务部分	21

1、投标函	21

2、授权委托书	21

3、投标保证金	21

4、资格审查资料	22

5、报价表	22

6、商务偏差表	22

第二部分　技术部分	23

1、投标钢板仓技术性能指标的详细描述	23

2、技术支持资料	23

3、技术服务和质保期服务计划	23

第六章　技术要求	24

一、供货范围及供货清单	24

二、主要技术参数（带为关键参数）	24

第一章　招标公告

济南鲍德冶金石灰石有限公司3座600吨石灰石粉钢板仓建设采购招标公告

一、招标编号：1251261027001

二、招标名称：济南鲍德冶金石灰石有限公司3座600吨石灰石粉钢板仓建设采购

三、招标内容：

济南鲍德冶金石灰石有限公司根据美丽蓝天项目实施方案，拟新建3座单仓有效仓容600吨的石灰石粉贮存钢板仓。本次招标范围为基础法兰顶面以上全部钢板仓钢结构的设计复核、工厂制作、喷砂除锈防腐、包装运输、现场吊装焊接安装、焊缝无损探伤、仓体气密性试验、防静电接地系统安装及检测，以及仓顶泄压装置、人孔、爬梯、检修平台、除尘接口法兰、料位预留接口的配置安装，并包含全部检验检测、报验、调试、竣工资料移交和质保售后服务。

重要提示：土建基础及基础预埋螺栓施工已由其他单位完成，不属于本次招标范围。中标人负责进场后对预埋螺栓、基础法兰进行复核校验；基础本体质量及预埋件制造安装偏差责任归土建基础单位；中标人负责仓体与基础对接安装，并提供二次灌浆技术指导。基础图纸、地勘报告等资料仅供投标人参考，投标人应充分踏勘现场核实基础现状。

| 序号 | 标的名称 | 参考参数及说明 | 单位 | 数量 | 到货/安装地点 | 工期 | 是否允许代理商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600吨石灰石粉钢板仓（含全套仓上附件） | 单仓有效贮存600吨325目石灰石粉；钢板仓本体、锥斗、仓顶、加强结构、泄压装置、人孔、爬梯护栏、检修平台、除尘法兰接口、料位预留接口、防静电接地系统；含制作、防腐、运输、安装、探伤、气密试验 | 座 | 3 | 济南市章丘区埠村街道翟家庄村南1.5Km | 合同签订后25日历天内完成制作、安装、检测并具备竣工验收条件 | 否 |

招标文件中提到的品牌或型号仅供参考，为更加直观地说明相应设备/材料的技术标准和要求，投标人应当选择高于或相当于所列品牌或型号的技术标准的产品。

1.报价方式：固定总价包干（图纸包干），含9%增值税专用发票，一次报价，不得二次报价。报价包含制作、喷砂防腐、运输、吊装、现场安装、焊接探伤、气密试验、接地检测、安全文明施工、全部辅材、措施费、税费、资料、质保售后服务等全部费用。

2.货款支付方式：银行承兑汇票。

四、投标人资格要求

1.投标人应是在中华人民共和国依法注册的独立法人，必须具有独立订立并履行合同的能力，注册资本金不低于1000万元。

2.投标人须为钢板仓/钢结构制造生产厂家，具备有效的质量管理体系（ISO9001）、环境管理体系（ISO14001）、职业健康安全管理体系（ISO45001）认证，在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有钢板仓设计、制造、质量控制、经营管理的相应资格和能力；不接受代理商投标。

3.财务状况良好，提供近3年（2023—2025年）财务状况表，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录；具有良好的企业信誉、健全的财务会计制度和履行本项目的财务能力。

4.企业信誉良好，过去三年中未发生违约或被业主解除合同或诉讼事件；未被列入失信被执行人名单。

5.自2023年1月1日以来，至少具有2项及以上粉料（石灰石粉、脱硫石灰石粉、矿粉、粉煤灰等）钢板仓供货及安装成套业绩，提供合同原件或复印件并加盖公章；有竣工验收证明者优先。粮食仓业绩不予认可。

6.公司实力强，具备完善的生产制造基地及钢板切割、卷制、焊接、喷砂除锈防腐生产条件；具备自有或长期合作的焊缝探伤、气密性检测资源；具备完善的售前、售后队伍及山东区域售后服务能力。

7.投标人须遵守中华人民共和国有关法律、法规，无重大违法违约行为。通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单，查询截图附投标文件。

8.具有履行合同必需的设备、专业技术、资质能力（提供营业执照副本；缴纳社保的专业技术人员、安装人员数量和职业资格证明）。

9.本次招标不接受联合体投标；不允许转包、违法分包，主体钢结构不得外协加工。

五、公告及报名时间

1.报名方式：登录济钢集团阳光购销平台网上报名（不接受线下报名），网址：bidding.jigang.com.cn。

2.公告和报名时间：2026年10月27日～2026年11月5日（北京时间）。

3.开标时间：2026年11月6日8时30分。

六、招标文件

1.获取：凡有意参加的潜在投标人，在公告期内登录 bidding.jigang.com.cn 注册用户成功后，修改初始密码、重新登录并报名；报名成功后即可免费下载招标文件及全部附件图纸资料。

2.售价：招标文件免费。

七、踏勘现场

不统一组织踏勘现场。投标人可于公告期内工作日8:30—16:30与技术咨询人联系自行踏勘现场，实地查看钢板仓基础预埋螺栓、基础法兰、场地吊装条件。现场技术咨询人：徐先生，手机：13506404639。投标人未踏勘现场造成报价漏项或对基础现状判断失误的风险，由投标人自行承担。

八、投标保证金：人民币10000元（大写：叁万元整）

1.投标保证金最后缴纳日期：2026年11月5日17:00，逾期缴纳的，投标将被拒绝。

2.投标保证金应从投标人银行基本账户转出或汇出，为方便退还不出具收据。交款注明招标编号及款项性质（投标保证金），并将回单及时上传至系统。

3.缴纳投标保证金账户信息：

户　名：济南鲍德冶金石灰石有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司济南埠村支行

账　号：15137301040002766

开户行行号：103451013739

4.投标保证金在合同签订后30日内原账户无息退还。

5.递交投标文件时携带投标保证金交款回单，以备查验。

九、投标文件的递交

1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年11月6日8　时　30　分，地点为济南鲍德冶金石灰石有限公司一楼东会议室。

2.逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

十、资格审查方式

资格后审；开标后，评标委员会对投标单位的资格审查文件进行评审。评审合格的进入下一阶段评审；评审不合格的作废标处理。

十一、联系方式

1.招标联系人：郑女士，联系电话：0531-83719629，15098838165。

2.技术咨询人：徐先生，联系电话：0531-83719988，13506404639。

十二、公告中的招标内容和招标其他要求以最终的招标文件为准。

济南鲍德冶金石灰石有限公司

2026年10月